**************************************************************************

********* PTM Ver.5.29  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********

********* READMEUS.529  -  Rev. 1.0  08-11-93 ****************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

**************************************************************************

News in this version: 5.29

--------------------------

Monitor Window at Connect:

--------------------------

Not all Modems will be able to use this feature.

The modem must support the parameter: RXBLOCK

TNC2 and MFJ modems have this parameter, but PK88, PK232 and PK900 do

not support this. PTM uses this parameter to separate connected from

unconnected packets.

AWLEN must be set for 8 (bit)

AUTOLF must be OFF

Press ALT-X to open this window, but only in connected mode.

The RX-window will be separated into two - the upper one for the

connected text, the lower one for unconnected text.

The monitor-window will be closed again by pressing ALT-X.

At disconnect the monitor-window will close automatic. The window will

also close down under YAPP-transfer or when activating the mailbox.

Connect-Log order:

------------------

The log-file can be written in cronologic or reverse order.

Up to this version the log-file has be written in reverse order, but

this mode could take quite a time if using "one big file".

To change this settings enter the Setup-menu - Log

Writing to Video:

-----------------

Via ROM BIOS

------------

If your video-adapter isn't 100% IBM compatible use this mode.

This mode is not very fast, use it only when needed.

You can also use this mode if another program, working in the back-

ground, need to monitoring what is written to the screen.

E.g. a dot-display for Braille-writing or a voice-synthesiser.

Direct to Video RAM

-------------------

The fastest mode

Default: Direct to Video RAM

Baudrate:

---------

Can also be set to 300 Baud if you are a snail.

**************************************************************************

********* PTM Ver.5.28  -  Packet Terminal Program and Mailbox.  *********

********* READMEUS.528  -  Rev. 1.0  04-Oct-93 ***************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

**************************************************************************

Language-files:

---------------

If you have a Finnish speak-file, then Rename this file to PTMSPEAK.SUO

If you change or translate a PTMSPEAK-file, this file must not exceed

31000 Bytes.

Doc-file:

---------

PTM528ES.DOC is a new Spanish doc-file.

You will find this file in PTM528-5.EXE

Many thanks to Luis - EA5AZ for the translation.

Changes in the FBB Broadcast setup

Collect FBB Broadcasts:

-----------------------

No       - Disable collect of FBB Broadcast-lists.

All      - Collect from all FBB BBS's.

Home-BBS - Collect only from your Home-BBS.

The lists will only contain Bulletins and Personal Mails To or From you.

BL       - List Bulletins and Personal Mails.

BLB      - List Bulletins.

BLP      - List Personal Mails To or From you.

Unproto Home BBS Syncro:

------------------------

Use this option if you send Broadcast Syncro via Digipeater.

E.g.: OZ0BBS VIA OZ0XXX,OZ0YYY

Pickup My P-Mail:

------------------

Set this function to ON if you want PTM to connect your Home-BBS

and pickup your mails.

Pickup Bulletins To:

---------------------

Insert a string to pickup Bulletins from your Home-BBS

The string can hold a maximum of 5 words separated by komma ','

Do NOT use <space> in the string and do not put words like 'ALL' i the

string.

E.g.: PTM,AMSAT,KEPS,KEPLER,SATTV

��������������������������������      Copyright 1990, 1991, 1992, 1993

�  �������   �������   ��� ���  �     par Kurt Pedersen.

�  �     �      �      � ��� �  �     Rytterhusene 69,

�  �������      �      �     �  �     DK-2620 Albertslund,

�  �            �      �     �  �     Danemark

���������������������������������

Tous droits r�serv�s.

Logiciel de packet-radio         PTM V 5.29       MAJ: 08-11-1993

avec mailbox

���������������������������������������������������������������������

�  Manuel d'utilisation �labor� d'apr�s la documentation en langue   �

�  Anglaise de OZ4ZK.                                                �

�  Traduit par FC1FVW avec l'aide de FC1RRJ et FE6DWL.               �

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������Ŀ

�  NOUVEAUTES DANS CETTE VERSION  �

�����������������������������������

FONCTION BROADCAST.

------------------

R�ception des en-t�tes de messages diffus�s par les BBS de TYPE FBB

(balises broadcast).

3 fichiers sont cr��s par PTM dans le r�pertoire MAIL pour chaque BBS

envoyant une balise BROADCAST.

BBS_Call.LST - Contient la liste des en-t�tes de messages �mis par

BBS_call.

BBS_Call.NUM - Contient le num�ro du dernier message diffus� dans la

liste de BBS_call.

BBS_Call.IDX - Contient le plus grand num�ro de message re�u du BBS.

Exemple:

FF6PTT-1.LST

FF6PTT-1.NUM

FF6PTT-1.IDX

NE MODIFIEZ PAS LES FICHIERS *.NUM et *.IDX.

FICHIER LZHUF.EXE.

-----------------

Ce fichier est utlis� par PTM pour le d�sarchivage automatique

des bulletins compress�s s�lectionn�s par la commande BF. Il doit �tre

plac� dans le r�pertoire MAIL (ou celui que vous avez choisi pour

placer les messages de votre mailbox).

Pour installer ce fichier, commande:

COPY LZHUF.EXE C:\PTM\MAIL\LZHUF.EXE <entr�e>.

NOUVELLES COMMANDES DANS LA MAILBOX INTERNE.

-------------------------------------------

Dans la liste ci-dessous, "BBS_call", repr�sente l'indicatif

du BBS pour lequel vous d�sirez lister les messages. Si vous ne faites

pas suivre la commande (BF ou BL) par un indicatif, celui du BBS local

d�sign� dans le menu de configuration de PTM � la rubrique MAILBOX

sera utilis� par d�faut.

BB            Affiche les indicatifs des BBS de type FBB �mettant des

balises BROADCAST.

BF BBS_call   Reverse forward de bulletins compress�s choisis dans la

liste des balises BROADCAST (voir commande BL).

Utilisez cette commande pour aller chercher ces messages

ou bulletins sur votre BBS local.

Pour ce faire:

- Marquez, � l'aide de la BARRE D'ESPACE, les bulletins

qui vous int�ressent dans la liste obtenue par la

commande BL.

- Utilisez les TOUCHES FLECHEES de d�placement du

curseur pour s�lectionner les messages qui vous

int�ressent.

- Appuyez sur ENTREE pour passer � la page suivante, ou

A pour abandonner.

Vous avez la possibilit� de marquer ainsi 25 messages

ou bulletins � la fois.

BL BBS_Call   Affiche une liste de toutes les balises BROADCAST

diffus�es par le BBS "call".

BLB BBS_Call  Affiche une liste des bulletins diffus�s dans les

balises BROADCAST �mises par le BBS "call".

BLP BBS_Call  Affiche une liste des messages personnels diffus�s dans

les balises BROADCAST �mises par le BBS "call".

BLM BBS_Call  Affiche une liste des balises BROADCAST concernant les

messages que vous avez re�u ou �mis sur le BBS "call".

BLS "sujet" BBS_Call      Affiche une liste des balises BROADCAST dans

lesquelles "sujet" apparait.

BL> "pour call" BBS_Call  Affiche une liste des balises BROADCAST dans

lesquelles  "pour call" apparait. Messages

destin�s � "call".

BL< "de call" BBS_Call    Affiche une liste des balises BROADCAST dans

lesquelles "de call" apparait. Messages

provenant de "call".

BL@ "BBS" BBS_Call        Affiche une liste des balises BROADCAST dans

lesquelles "@BBS" apparait.

BS BBS_Call   Envoie une balise de synchronisation au BBS call.

Utilisez cette commande pour mettre votre liste � jour.

A             A(bandon) fonctionne �galement avec ces nouvelles

commandes.

NOUVELLES COMMANDES DANS LE MENU DE CONFIGURATION DE LA MAILBOX:

---------------------------------------------------------------

R�ception BROADCAST :  ON/OFF.

Long liste BROADCAST:  250, 500, 1000 (lignes).

Balise synchro auto :  ON/OFF.

Les param�tres HEaderln et TXUIfram de votre TNC doivent �tre � ON.

Vous devrez signaler au SYSOP de votre BBS local que vous pouvez

envoyer des balises de synchronisaion.

��������������������������������������������Ŀ

�  NOUVEAUTES DANS LES VERSIONS PRECEDENTES  �

����������������������������������������������

CAPTURE AUTOMATIQUE DE MESSAGES VIA UN NODE (Mail Snatching shift F10).

======================================================================

La proc�dure de capture automatique des messages peut

r�cup�rer, sur votre BBS local, les messages qui vous sont destin�s

via un node NET/ROM.

3 �l�ments sont � configurer pour cel� dans le menu de setup de PTM

(ctrl F3).

Consid�rons l'exemple suivant:

Votre BBS local est FF6PTT et vous le connectez habituellement

via le node NET/ROM F6XYZ-2. La liaison est effectu�e via le port 2 de

PTM.

Configuration de la rubrique MAILBOX de PTM:

1 - Indicatif BBS pour messages      FF6PTT

---------------------------

Entrez l'indicatif que votre BBS local envoie dans sa balise

des messages. C'est l'indicatif mentionn� dans texte de la balise et

non l'indicatif r�el du BBS. Celui-ci peut �tre diff�rent. Dans notre

exemple, FF6PTT-1 envoie une balise:

FF6PTT>MAIL

Messages pour: FC1RRJ FE6DWL FC1FVW

2 - Mail snatching

--------------

ON      Tous les indicatifs.

ou

ON      BBS local seulement.

Le mode capture automatique des messages vous offre le choix entre

quatre options:

OFF     La capture automatique des messages est d�sactiv�e.

ON      Tous les indicatifs, y compris celui de votre BBS local.

La capture automatique des messages fonctionne sur toutes les

stations qui envoient p�riodiquement une balise de messages en

attente.

ON      Sauf le BBS local.

La capture automatique des messages fonctionne sur tous les

indicatifs envoyant une balise des messages SAUF pour votre

BBS local.

Choisissez cette option si vous b�n�ficiez d�j� d'un forward

de vos messages personnels de la part du BBS local.

ON      Seulement le BBS local.

La capture automatique des messages ne fonctionnera que pour

votre BBS local.

Dans le menu de configuration (ctrl F3), pour choisir l'une

des options ci-dessus, appuyez sur la barre d'espace.

3 - BBS pour le forward.             F6XYZ-2, C 2 FF6PTT-1

-------------------

Dans ce cas, vous avez d�fini la route � suivre pour connecter

votre BBS local comme suit:

PTM connecte le node F6XYZ-2 puis connecte le BBS FF6PTT-1 via le port

2.

DEBUTER UNE SESSION DE FORWARD PENDANT UNE CONNEXION.

====================================================

Vous avez la possibilit� de d�buter une session de forward

pendant une connexion sur votre BBS local.

Pour ce faire, entrez dans la mailbox interne de PTM par la commande

"ALT M" puis tapez "F" pour lancer le forward automatique des messages

ou bulletins.

COMMENTAIRES DANS LES FICHIERS DE CONFIGURATION DES TNC.

=======================================================

Vous pouvez entrer des commentaires dans les fichiers de

configuration des TNC. CONFIG1.TNC, START1.TNC, STOP1.TNC, etc ...

Pour cel� placez un ";" en d�but de ligne.

Exemple, le fichier START1.TNC:

;Fichier de configuration pour le TNC2.

;

;D�sactive la PMS du TNC.

PMS OFF

;

;Indicatif de la station.

MYcall FC1YYY

;

;Indicatif de la PMS du TNC.

MYPcall FC1YYY-1

;

;Fin du fichier de configuration.

NOUVELLES COMMANDES DANS LA MAILBOX DE PTM.

==========================================

A           Abandon de la commande en cours  (List et Read).

KA          Efface TOUS les messages de la mailbox.

KB          Efface tous les bulletins.

KP          Efface tous les messages personnels.

KAF         Efface tous les messages qui ont �t� forward�s.

KBF         Efface tous les bulletins qui ont �t� forward�s.

KPF         Efface tous les messages personnels qui ont �t� forward�s.

L> Call     Liste tous les messages pour Call.

L< Call     Liste tous les messages provenant de Call.

LS Chaine   Liste tous les messages contenant "chaine".

��������������������������������������������������������������������͸

� IMPORTANT: N'OUBLIEZ PAS DE RENTRER VOTRE NUMERO DE SERIE AVANT DE �

� ���������  LANCER CETTE VERSION.                                   �

��������������������������������������������������������������������;

�������������Ŀ

� GENERALITES �

���������������

�ͻ           �����             ɻɻ

�ͼ ACKET       �  ERMINAL      �ȼ� AILBOX

�               �               �  �

�������������������������������������������

PTM est un logiciel de communication Packet dot� d'une mailbox

qui, sans pr�tendre rivaliser avec les BBS de type FBB, poss�de

d'importantes possibilit�s.

� Accepte les TNC suivants: PK232, PK88, TNC2, KAM, TELEREADER.

Des fichiers de configurations types sont fournis pour ces

diff�rents contr�leurs.

� La configuration du logiciel est prise en charge par un menu.

� Gestion de deux TNC.

� Permet la t�l�commande depuis une autre station.

� Param�trable pour plusieurs langues. Vous, ou une station connect�e,

pouvez choisir la langue utilis�e par le logiciel.

� Mailbox tr�s compl�te disponible pour les stations connect�es.

D�pot, r�ception, forward de messages priv�s ou de bulletins sur

votre station ou via un BBS. Commandes L, LM, LN, SP, SB, SP@BBS,

SB@BBS, etc ...

� R�ception des balises BROADCAST �mises par les BBS de type FBB.

� R�verse forward des messages ou bulletins d'apr�s une liste des

en-t�te �mis dans une balise BROADCAST.

� Forward automatique, vers le r�seau des BBS, des messages ou

bulletins d�pos�s sur votre station avec une indication de routage

(via, @).

� R�verse forward de vos messages personnels depuis le BBS local.

� Adressage hi�rachique et horadatage des messages.

� Possibilit� de forward via un ou plusieurs nodes NET/ROM.

� Dans la mailbox, pendant la r�daction d'un message, possibilit�

d'int�grer un ou plusieurs fichiers ASCII.

� Balise et balise des messages et fichiers en attente pour les

utilisateurs de votre mailbox.

� Capture automatique de vos messages sur toute station (ou BBS) ayant

�mis une balise de messages en attente contenant votre indicatif.

� R�pertorie les stations ayant �mis une trame contenant votre votre

indicatif -display Trace Buffer- (balises de BBS, etc ...)

� Alarme lors d'une connexion � votre station, de la capture

automatique d'un message vous concernant, ou lors de l'arriv�e d'un

fichier sur votre disque.

� Peut fonctionner en mailbox seulement avec surveillance de

l'activit� de celle-ci.

� Fonction "appel de l'op�rateur" (bip).

� Envoi de fichiers:

Appel du fichier par son nom et chemin d'acc�s ou s�lection � l'aide

des touches fl�ch�es.

� Sous YAPP ou YAPP(c) (idem ci-dessus):

- Reprise d'un transfert interrompu.

- Timeout ajustable.

- D�lai entre paquets d�pendant du trafic sur la fr�quence

(param�trable).

� Programmation de transferts automatiques de fichiers sous YAPP.

� Disque dur accessible par les stations connect�es. Envoi et

r�ception de fichiers ASCII ou binaires: commandes YW [r�pertoire],

YD [r�pertoire], YU [r�pertoire], etc...

� Possibilit� de r�server des fichiers pour certaines stations

(r�pertoire "priv�").

� Appel de votre �diteur pr�f�r� depuis PTM.

� Appel de votre logiciel pr�f�r� depuis PTM.

� La taille du buffer d'�cran est param�trable. Il peut �tre

sauvegard� sur disque ou renvoy� � une station. Le nom du fichier

est param�trable.

� Capture de tout ou partie du trafic recu (fichier et/ou imprimante).

Le nom du fichier de capture est param�trable.

� Possibilit� de trafic enti�rement crypt� entre deux stations

�quip�es de PTM.

� M�morisation des connexions et des routes fr�quemment utilis�es.

� Macro-commandes.

� Aide en ligne disponible pour vous et les stations connect�es.

� LOG des connexions et des transferts de fichiers effectu�s.

� Possibilit� de cr�er un fichier des stations autoris�es � se

connecter � votre station. Idem pour les stations non autoris�es.

� Acc�s au DOS.

Lors du premier d�marrage de cette version, la langue utilis�e

par PTM est l'Anglais. Pour obtenir le logiciel en version Fran�aise,

tapez: PTM FRA.

Il est possible de param�trer le langage � utiliser dans le menu de

configuration (ctrl F3).

PTM peut s'exprimer en bien d'autres langues. Pour cel�, reportez vous

� la fin de ce manuel, aux fichiers PTMSPEAK.xxx (o� xxx indique la

langue).

Pour les OM'S Belges, Luxembourgeois et Autrichiens, Le batch

DO_SPEAK.BAT g�n�re 3 fichiers PTMSPEAK.XXX. Ces fichiers sont

simplement des copies de:

PTMSPEAK.NED pour PTMSPEAK.BEL  (Belgique). PTMSPEAK.FRA

pour PTMSPEAK.LUX  (Luxembourg). PTMSPEAK.DEU pour

PTMSPEAK.�ST  (Autriche).

Le fichier permettant de configurer PTM pour le Fran�ais se

nomme PTMSPEAK.FRA. C'est un fichier "texte" que vous pouvez adapter �

vos besoins en respectant quelques pr�cautions:

- Ne pas supprimer ou modifier la premi�re ligne.

- Ne pas supprimer ou modifier les n� de ligne et les ";".

- Si vous d�sirez un espace en fin de ligne, mettez un tiret "_",

(touche correspondant au chiffre 8 de votre clavier alphab�tique).

En effet tous les �diteurs n'acceptent pas de conserver un espace en

fin de ligne.

- Prenez garde � la longueur des lignes que vous modifiez. Certaines

occupent un espace limit� � l'�cran.

ATTENTION: Pour l'utilisation des langues slaves (caract�res

cyrilliques) vous devez configurer votre �cran AVANT de

lancer PTM. Pour ce faire, lancez, sous DOS, le programme

EGAGARUS.EXE.

Il vous permettra �galement d'utiliser les caract�res

cyrilliques dans la mailbox. Voir annexe 1.

La touche CTRL HOME vous permettra de basculer entre la

police de caract�res cyrilliques et homophoniques

(caract�res ayant la m�me prononciation mais s'�crivant

diff�remment).

Une station connect�e peut �galement choisir la langue

utilis�e par PTM grace � la commande LA (voir les commandes de la

mailbox).

������������Ŀ

� LA MAILBOX �

��������������

PTM poss�de une mailbox �volu�e vous permettant de recevoir

des messages ou bulletins et d'en d�poser � l'attention d'autres OM's.

Elle permet �galement de faire transiter automatiquement ces messages

par l'interm�diaire d'un BBS de type F6FBB (forward).

Ce transfert peut s'effectuer via un node NET/ROM si le BBS est

inaccessible depuis votre station, par exemple. Ceci doit �tre pr�cis�

dans le menu de configuration (ctrl F3). Vous devez pr�ciser � PTM

l'indicatif du BBS (et du node �ventuel) ainsi que le N� du port �

utiliser.

Toute station connect�e � votre mailbox peut disposer, entre

autres, des possibilit�s suivantes:

�  D�pot d'un message personnel dans la mailbox.

�  D�pot d'un message personnel dans la mailbox avec forward vers un

autre BBS.

�  D�pot d'un bulletin � l'attention de tous.

�  D�pot d'un bulletin � l'attention de tous avec forward vers un

autre BBS (cas des messages diffus�s via FRANCA par exemple).

�  Lecture de ses messages personnels.

�  Lecture des bulletins avec ou sans s�lection du sujet.

�  Descendre ou monter des fichiers ASCII ou BINAIRES (Yapp).

�  Lister les stations entendues par la station ou utilisatrices de la

mailbox.

�  Consulter les infos donn�es par le SYSOP ou obtenir de l'aide sur

les commandes de la mailbox

�  Etc ...

Pour un bon fonctionnement de la mailbox de PTM, pensez �

d�sactiver la PMS de votre TNC. Le param�tre MAIldrop doit �tre � OFF

dans le fichier de configuration du PK232.

Notes de FC1FVW.

- Concernant la PMS du PK232:

Sur ma station, j'ai fait l'exp�rience avec un PK232 et un

PC 486DX2: il y a conflit avec PTM lors d'une connexion ext�rieure si

j'active la PMS du PK232 (MAILDROP: ON, MYCALL: FC1FVW et MYMAIL:

FC1FVW-1).

Je suppose que le probl�me est identique pour le PK88.

En ce qui concerne le TNC2, FC1RRJ n'a aucun probl�me de ce genre:

(FC1RRJ-1 pour PTM et FC1RRJ-3 pour la PMS du TNC).

- Concernant le mode BROADCAST et la PMS du PK900:

L'inconv�nient �voqu� ci-dessus n'existe pas sur le PK900.

Par contre, il faut d�sarmer le bit 19 (cmd: UBIT 19 OFF) ce qui aura

pour cons�quence de supprimer l'affichage du num�ro de port (P1 ou P2)

sur l'�cran de r�ception de PTM.

Ceci perturbe le fonctionnement du mode BROADCAST. En effet, dans le

r�pertoire \MAIL, les noms de fichiers *.LST auraient la forme

P1F6ABJ-.LST (ou P2F6ABJ-.LST) au lieu de F6ABJ-1.LST par exemple.

De plus, je retrouve parfois dans ce m�me r�pertoire une foule de

fichiers *.LST qui n'ont rien � voir avec un BBS.

Forward de messages.

�������������������

Lorsque vous (ou une station connect�e � votre mailbox)

d�sirez faire transiter un message vers un BBS (qui peut �tre

diff�rent du BBS local d�sign� dans le menu de configuration), entrez

dans la mailbox (ALT M) et tapez la commande suivante:

SP CALL @ BBS ou SP CALL@BBS.

CALL �tant l'indicatif du destinataire. BBS, le BBS proche du

destinataire (et non votre BBS local!). La proc�dure est identique

pour la commande SB (bulletins).

Exemple:

Dans le menu de configuration de PTM, vous avez param�t�, dans

la rubrique "MAILBOX", � la ligne "MAILBOX POUR LE FORWARD",  FF6PTT

qui est votre BBS local.

Si vous d�sirez envoyer un message � FC1RRJ via F6ABJ:

� Entrez dans la mailbox par commande:  ALT-M

� Tapez la commande:                    SP FC1RRJ@F6ABJ

� Entrez votre message

� Quittez la mailbox par la commande:   F

Le message sera forward� vers FF6PTT par PTM puis il suivra le

chemin habituel en utilisant le r�seau de forward entre BBS pour

atteindre F6ABJ.

ATTENTION: Si votre correspondant r�pond par la commande "SR" le

message reviendra sur le bbs o� votre station l'a forward�

et non directement chez vous.

Si vous exp�diez fr�quemment des messages � une station via un

BBS, vous pouvez m�moriser l'indicatif et la route � suivre sous la

forme d'un pseudonyme.

Il vous suffira alors de taper la commande S suivie du pseudonyme ce

qui renverra "SP INDICATIF@BBS" dans la ligne de commande.

Pour plus de d�tails, consultez dans le chapitre "COMMANDES", la

section r�serv�e aux "commandes internes � la mailbox".

Lorsque vous quittez la mailbox en appuyant sur la touche F,

PTM tente de se connecter � votre BBS local et de transmettre les

messages.

Si vous quittez la Mailbox avec la touche Q ou ESC le forward aura

lieu seulement aux heures pleines.

Apr�s s'�tre connect�, PTM envoie la chaine "[PTM-5.xx-M$]"

pour signaler que vous voulez forwarder des messages. Le BBS envoie un

nouveau prompt: ">"

PTM transmet alors le header:

SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ

pour    BBS      de     BID

Le BBS r�pond "OK", et PTM envoie vos messages. Ensuite il

envoie un "/EX", le BBS r�pond par un autre prompt: >

La s�quence sera r�p�t�e pour chaque message, puis PTM d�connecte.

PTM tentera un forward � chaque heure pleine s'il recoit un

message � transmettre de la part d'un de vos correspondants ou si vous

sortez de la Mailbox par la touche Q ou ESC.

Vous avez, en outre, la possibilit� de d�buter une session de

forward pendant une connexion sur votre BBS local. Vous �tes, par

exemple, en train de consulter les nouveaux messages arriv�s depuis

votre derni�re connexion.

Pour ce faire, entrez dans la mailbox interne de PTM par la commande

ALT-M puis tapez "F" pour lancer le forward automatique des messages

ou bulletins.

Une station connect�e � votre mailbox peut adresser un message

� une autre station via le r�seau BBS. La syntaxe est la suivante:

SP CALL @ BBS

Dans la mailbox, les messages sont affich�s en s�quence, ils

sont list�s par ordre d�croissant du num�ro de message.

��������������������������������������������������������������������ͻ

�                                                                    �

�   Msg# TS  Dim. Pour   @ BBS    Exp.   Date   Sujet du message     �

�                                                                    �

�                                                                    �

�   45   PN  2782 FC1RRJ          FE6DWL 12 07  Mise a jour de PTM.  �

�   44   P$   868 FE6DWL   FF6PTT FC1FVW 10 07  Doc en Francais.     �

�   43   PY   929 FC1FVW   F6ABJ  FC1RRJ 08 07  *** SNATCHED ***     �

�   42   BN  4782 ALL             FC1FVW 28 06  Liste des BBS FRA.   �

�                                                                    �

�                                                                    �

��������������������������������������������������������������������ĺ

�                                                                    �

� E,F,H,K,L,M,P,Q,R,S,U,X,Y : >                                      �

�                                                                    �

��������������������������������������������������������������������ͼ

Le type et le statut des messages sont pr�cis�s (T/S):

- Le type peut �tre P (Priv�) ou B (Bulletin).

- Le statut peut �tre N (Non lu), Y (lu),

- $ (� Forwarder) ou F (Forward�).

Sur votre disque, dans le r�pertoire MAIL, le nom de fichier

d'un message doit ressembler � cel�:

000123PN.MSG ou 000456B$.MSG.

Lorsque vous effacez un message de la mailbox (kill), il

demeure sur le disque mais avec une extention .$SG (non visible par la

commande LIST de la mailbox). Vous devez effectuer un DELETE *.$SG

sous DOS si vous voulez effacer d�finitivement ces messages.

R�cup�ration automatique de votre courrier sur un BBS.

�����������������������������������������������������

Shift F10

La proc�dure est la suivante:

� Lorsque PTM "voit" passer une balise contenant votre indicatif, il

affiche le message suivant:

"*** Attente n minutes - Capture automatique en cours"

� Un message clignotant apparait alors dans la fen�tre MAIL avec la

mention "WAIT" ou "ATTENTE".

� PTM d�compte pendant n minutes (4 maximum), puis tente une connexion

avec la station qui a envoy� la balise. Si il y parvient, il

attendra le premier prompt ">" puis enverra:

"RM", (read mine).

� PTM ouvre alors un fichier pour stocker le message.

� Apr�s r�ception de tous les messages, il envoie "KM" (kill mine)

pour les effacer sur le BBS.

� Finalement, au 3 �me prompt, PTM envoie "B" (Bye) et d�connecte.

� La fen�tre des messages affiche alors un "MAIL" clignotant.

Tous les messages re�us de cette fa�on seront affich�s dans votre

Mailbox avec comme "sujet", la mention: *** SNATCHED ***, (captur�).

Dans une balise, PTM recona�tra les mots "MAIL" ou "POST" puis

cherchera la pr�sence �ventuelle de votre indicatif. Vous pouvez

remplacer les termes "MAIL" ou "POST" par "MESSAGES" etc ... dans le

menu de configuration de PTM (voir les balises des BBS de type FBB).

Pour activer cette fonction de capture automatique des

messages, vous devez:

� Mettre Monitor = ON dans le fichier de configuration de votre TNC.

� Mettre Mail Snatching = ON dans la configuration de PTM (ctrl F3).

ou actionner la touche SHIFT F10 en mode commande.

Capture automatique de message VIA UN NODE (Mail Snatching shift F10).

���������������������������������������������������������������������

La proc�dure de capture automatique des messages peut

r�cup�rer, sur votre BBS local, les messages qui vous sont destin�s

via un node NET/ROM.

3 �l�ments sont � configurer pour cel� dans le menu de setup

de PTM (ctrl F3).

Consid�rons l'exemple suivant:

Votre BBS local est FF6PTT et vous le connectez habituellement

via le node NET/ROM F6XYZ-2. La liaison est effectu�e via le port 2 de

PTM.

Configuration de la rubrique MAILBOX de PTM:

1 - Indicatif BBS pour messages      FF6PTT

Entrez l'indicatif que votre BBS local envoie dans sa balise des

messages. C'est l'indicatif mentionn� dans texte de la balise et non

l'indicatif r�el du BBS. Celui-ci peut �tre diff�rent. Dans notre

exemple, FF6PTT-1 envoie une balise:

FF6PTT>MAIL

Messages pour: FC1RRJ FE6DWL FC1FVW

2 - Mail snatching

ON      Tous les indicatif.

ou

ON      BBS local seulement.

Le mode capture automatique des messages vous offre le choix

entre quatre options:

OFF     La capture automatique des messages est d�sactiv�e.

ON      Tous les indicatifs, y compris votre BBS local.

La capture automatique des messages fonctionne sur toutes les

stations qui envoient p�riodiquement une balise de messages

en attente.

ON      Sauf le BBS local.

La capture automatique des messages fonctionne sur tous les

indicatifs envoyant une balise des messages SAUF pour votre

BBS local.

Choisissez cette option si vous b�n�ficiez d�j� d'un forward

de vos messages personnels de la part du BBS local.

ON      Seulement le BBS local.

La capture automatique des messages ne fonctionnera que pour

votre BBS local.

Dans le menu de configuration (ctrl F3), pour choisir l'une des options

ci-dessus, appuyez sur la barre d'espace.

3 - BBS pour le forward.             F6XYZ-2, C 2 FF6PTT-1

Dans ce cas, vous avez d�fini la route � suivre pour connecter votre

BBS local comme suit:

PTM connecte le node F6XYZ-2 puis connecte le BBS FF6PTT-1 via le port

2.

R�ception de vos messages personnels.

������������������������������������

PTM est aussi capable de recevoir automatiquement des messages

depuis votre BBS local ou depuis d'autres stations utilisant le m�me

logiciel (demandez au Sysop de votre BBS local de vous am�nager cette

possibilit�).

Lorsque PTM recoit le prompt: "[Prg-Ver-$]", il se pr�pare �

d�buter une session de forward. Il transmet un seul prompt: ">" et

attend le header du BBS. Celui-ci transmet alors:

SP CALL @ CALL < CALL $BID et PTM r�pond: OK ou NO.

PTM v�rifie le BID, (si vous avez valid� cette possibilit� dans

le menu de configuration). Le BBS transmet le "sujet", le texte et

termine par "/EX".

Lorsque celui-ci a transmis tous ses messages, la session est conclue

par l'envoi de: "F>".

Il n'est pas sur que ceci fonctionne avec tous les types de

BBS. J'ai test� cette fonction seulemenent avec les BBS de type FBB.

Reverse Forward.

���������������

A la suite d'un forward, le logiciel peut proc�der � un

"Reverse Forward". Vous devez pour cel� param�trer PTM � l'aide du

menu de configuration, (Ctrl F3), rubrique Mailbox.

Si vous forwardez des messages depuis votre mailbox, vous aurez la

possibilit� de r�cup�rer les messages qui vous sont destin�s par le

m�me chemin.

Cette fonction est ind�pendante de la capture automatique des

messages, "mail-snatching".

Lorsque PTM a envoy� vos messages vers votre BBS local, il

envoie la commande "F>" pour capturer les messages qui vous sont

destin�s. Si le BBS local a �t� configur� pour cel�, il vous enverra

vos messages. Vous devez demander au SYSOP du BBS de vous am�nager

cette possibilit�.

Lorsque le BBS a achev� la transmission de vos messages, il envoie:

"*** done"

Si le BBS local n'est pas configur� pour vous renvoyer vos

messages lors d'un reverse forward, il vous enverra seulement

"*** done" (si toutefois il a des messages en instance pour vous).

Horodatage et adresse hi�rarchique dans les messages.

����������������������������������������������������

Vos messages seront marqu�s de la date et de l'heure, ainsi

que d'une adresse hi�rarchique. Vous trouverez �galement un num�ro de

message et un num�ro de BID.

Exemple:

R.921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM528 #:2456

B:02456_OZ4ZK

"R:921224/0830Z @:"  est g�n�r� par le programme. C'est la date et

l'heure en Z (GMT). Pour obtenir le marquage en heure Z(oulou), vous

devez d�finir la diff�rence entre l'heure locale et l'heure GMT dans

le menu de configuration.

Est   de GMT = -

Ouest de GMT = +

Heures CET / heures GMT diff�rence = -1

Utilisez la barre d'espace, dans le menu de configuration, pour

ajuster les valeurs de correction � appliquer.

Vous devez �galement entrer l'adresse hi�rarchique dans le

menu de configuration de PTM. Prenez soin de le faire correctement.

Contr�lez cet adresse sur votre BBS local.

Commencez par votre indicatif suivit d'un "." et ajoutez l'adresse du

BBS.

Exemple:

OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Le programme g�n�rera le reste de la ligne, c'est � dire:

" PTM 5.20 #:2456 B:02456_OZ4ZK "

Modes de fonctionnement de la mailbox.

�������������������������������������

S�lectionnez "PBBS" pour une mailbox priv�e ou "BBS" pour un

vrai BBS (mais seulement si vous faites partie du r�seau de forward

entre BBS). L'adresse hi�rachique est g�n�r�e dans les deux cas en

commen�ant par "R." ou "R:" (le premier "R" est normalement utilis�

pour un PBBS, le second, exclusivement pour une utilisation en BBS).

D�faut: PBBS

Fonction BROADCAST.

������������������

PTM permet la r�ception des balises BROADCAST �mises par les

BBS de type FBB. Ceci vous permet de r�cup�rer, dans votre r�pertoire

\MAIL, les en-t�tes de messages ou bulletins arrivant sur votre BBS

local par exemple.

Pour activer cette fonction, la ligne "R�ception BROADCAST"

doit �tre � "ON" dans le menu de configuration de PTM (rubrique

MAILBOX).

Exemple de balise BROADCAST �mise par F6ABJ-1:

F6ABJ-1>F6ABJ-2*>FBB [UI]:

291097 P    375 FE6YYY@FF6PTT FC1YYY 930615 Cherche doc. PTM 5.28.

3 fichiers sont cr��s par PTM dans le r�pertoire MAIL pour

chaque BBS envoyant une balise BROADCAST.

BBS_Call.LST - Contient la liste des en-t�tes de messages �mis par le

BBS call.

BBS_Call.NUM - Contient le num�ro du dernier message diffus� dans la

liste de call.

BBS_Call.IDX - Contient le plus grand num�ro de message re�u du BBS

call.

Exemple:       FF6PTT-1.LST           NE MODIFIEZ PAS LES FICHIERS

FF6PTT-1.NUM

FF6PTT-1.IDX           *.NUM et *.IDX.

Exemple de contenu du fichier FF6PTT-1.LST:

290995 P    540 FC1YYY@FF1YYY EA3YYY 930614 **Hello cher OM**

290994 P    815 DD2YY @FF6YYY DB5YY  930614 TCPip nummer ist da

290993 P    284 FD1YYY@FC1YYY EA3YYY 930614 **A propos du TX**

290992 P   1019 FE1YYY@F5YY   FC1YYY 930614 Re: 50 MHZ ???

Cette liste est identique � celle que vous obtenez lorsque vous vous

connectez � un BBS et tapez la commande "L".

Pour lire les en-t�tes de messages �mis par un BBS:

- Passez dans la mailbox interne de PTM par la commande:

ALT M <entr�e>.

- A l'invite, tapez la commande BL FF6PTT-1 pour �diter la liste des

en-t�tes de messages envoy�e par FF6PTT dans ses balises BROADCAST.

Pour r�cup�rer sur ce BBS un ou plusieurs messages:

- Marquez, � l'aide de la BARRE D'ESPACE, les bulletins qui vous

int�ressent dans la liste obtenue par la commande BL.

- Utilisez les TOUCHES FLECHEES de d�placement du curseur pour

s�lectionner les messages d�sir�s.

- Appuyez sur ENTREE pour passer � la page suivante, ou A pour

arr�ter la s�lection.

Vous avez la possibilit� de marquer ainsi 25 messages ou bulletins �

la fois.

- Tapez la commande BF BBS_call <entree> pour commencer le reverse

forward des messages que vous avez s�lectionn�s.

Si vous ne faites pas suivre la commande BF d'un indicatif, PTM

tentera une connexion au BBS d�sign� dans le menu de configuration

du logiciel � la rubrique MAILBOX, ligne "BBS pour le forward".

Les messages ainsi captur�s sont plac�s dans le r�pertoire

\MAIL et sont accessibles par l'interm�diaire de la mailbox:

Commande "ALT M"  puis "L" pour lister les messages.

Assurez-vous de la pr�sence du fichier LZHUF.EXE dans votre

r�pertoire \MAIL, sinon le d�sarchivage des messages re�us du BBS ne

se ferait pas.

Si votre liste des messages diffus�s par votre BBS local est

incompl�te, il est n�c�ssaire de resynchroniser PTM. Pour cel�:

1� - Tapez la commande ALT M <entr�e> pour entrer dans la mailbox.

Commande: BS BBS_call pour envoyer une balise de synchronisation

au BBS BBS_call.

2� - Dans le menu de configuration de PTM (CTRL F3), dans la rubrique

MAILBOX, la fonction "balise synchro automatique" doit �tre sur

"ON".

Dans ce mode, PTM enverra automatiquement une balise de

synchronisation � votre BBS local chaque fois que votre liste ne

sera pas � jour.

ATTENTION: Vous devez pr�venir le sysop de votre BBS local que

vous pouvez lui envoyer ce type de balise.

Liste des commandes disponibles pour la fonction BROADCAST:

Dans la liste ci-dessous, "BBS_call", repr�sente l'indicatif

du BBS pour lequel vous d�sirez lister les messages. Si vous ne faites

pas suivre la commande (BF ou BL) par un indicatif, celui du BBS local

d�sign� dans le menu de configuration de PTM � la rubrique MAILBOX

sera utilis� par d�faut.

- BB            Affiche les indicatifs des BBS de type FBB �mettant

des balises BROADCAST.

- BF BBS_call   Reverse forward de bulletins compress�s choisis dans

la liste des balises BROADCAST (voir commande BL). Utilisez cette

commande pour aller chercher ces messages ou bulletins sur votre BBS

local.

- BL BBS_Call   Affiche une liste de toutes les balises BROADCAST

diffus�es par BBS_call.

- BLB BBS_Call  Affiche une liste des bulletins diffus�s dans les

balises BROADCAST �mises par BBS_call.

- BLP BBS_Call  Affiche une liste des messages personnels diffus�s

dans les balises BROADCAST �mises par BBS_call.

- BLM BBS_Call  Affiche une liste des balises BROADCAST concernant les

messages que vous avez re�u ou �mis sur BBS_call.

- BLS "sujet" BBS_Call      Affiche une liste des balises BROADCAST

dans lesquelles "sujet" apparait.

- BL> "pour call" BBS_Call  Affiche une liste des balises BROADCAST

dans lesquelles  "pour call" apparait. Messages destin�s � "call".

- BL< "de call" BBS_Call    Affiche une liste des balises BROADCAST

dans lesquelles "de call" apparait. Messages provenant de "call".

- BL@ "BBS" BBS_Call        Affiche une liste des balises BROADCAST

dans lesquelles "@BBS" apparait.

- BS BBS_Call   Envoie une balise de synchronisation au BBS BBS_call.

Utilisez cette commande pour vous synchroniser sur BBS_call et

maintenir votre liste � jour.

Menu de configuration concernant la Mailbox.

�������������������������������������������

Contr�le du BID  on/off.

Supprime au fur et � mesure les pr�c�dentes entr�es dans le fichier

BIDCHECK.PTM se trouvant dans le r�pertoire MAIL.

Ne tentez pas d'entrer plus de 100 messages.

Annulation de la proc�dure de capture automatique des messages.

��������������������������������������������������������������

Shift F8

Si PTM a rep�r� votre indicatif dans une balise, il d�bute une

session de capture automatique des messages. Vous pouvez l'interrompre

grace � cette combinaison de touches.

Capture des trames contenant votre indicatif (display Trace Buffer).

�������������������������������������������������������������������

Shift F9

Cette fonction, agit comme un buffer des stations entendues

(mheard) mais il capture l'indicatif des stations dont les paquets

contiennent votre indicatif.

. Il affiche l'heure � laquelle a �t� captur�e la trame.

. Si la trame est une balise de messages (messages pour ...) ou une

balise de fichiers (fichiers pour ...).

Dans une balise, PTM reconna�tra les mots "MAIL" ou "POST" ou

le terme que vous aurez choisi (voir plus haut, shift F10).

Mettez Monitor � ON dans le fichier de configuration de votre TNC.

Exemple:

*** FC1FVW (ou votre indicatif) � �t� lu dans les paquets de:

FF6PTT-1   02-Nov-91  23.17.20  Balise des messages; Message pour vous

sur FF6PTT-1.

FE6DWL     02-Nov-91  22.37.45  Balise des messages; Fichier pour vous

sur FE6DWL.

FC1RRJ     02-Nov-91  17.22.30  Votre indicatif � �t� cit� dans l'un

des paquets transmis par FC1RRJ .

Conversion de vos anciens messages.

����������������������������������

Si vous avez des messages provenant d'une version 5.17 ou plus

ancienne, vous avez la possibilit� de les convertir en utilisant

CONVMAIL.EXE. Placez ce petit utilitaire dans votre r�pertoire MAIL et

lancez-le UNE FOIS SEULEMENT. Ensuite, effacez-le du r�pertoire.

������������������������������������������Ŀ

�Comment faire r�pertorier votre logiciel ?�

��������������������������������������������

Lorsque vous lancez PTM pour la premi�re fois, un message

clignotant vous prie de bien vouloir faire r�pertorier votre version.

Pas de panique ......

Suivez l'une des proc�dures d�crites ci-apr�s:

1 - Adressez moi un message par packet-radio et je vous retournerai

votre num�ro de s�rie.

2 - Envoyez moi une lettre en joignant un IRC et je vous retournerai

votre num�ro de s�rie.

3 - T�l�phonez moi entre 17.00 et 18.00 CET ou entre 19.00 et 20.00 CET

et je vous donnerai votre num�ro de s�rie. Mon n�: (+45) 42646962.

Pr�cisez:

- votre indicatif,

- votre BBS local,

- votre nom et adresse,

- le type de votre tnc,

- le type de PC que vous utilisez.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE NUMERO DE SERIE, L'UNIQUE CONSEQUENCE

SERA DE VOUS FAIRE PATIENTER ENVIRON 30 SECONDES AVANT D'ACCEDER A

L'ECRAN PRINCIPAL DE PTM.

IL N'Y A PAS D'AUTRES LIMITATIONS DANS CE LOGICIEL.

J'ai travaill� ces deux derni�res ann�es pendant plus de 500

heures, la nuit, pour perfectionner PTM. Je suis curieux de savoir o�

et par qui mon logiciel est utilis�.

J'esp�re que vous prendrez le temps de me le dire !

VOTRE NUMERO DE SERIE DEMEURERA VALABLE POUR LES FUTURES VERSIONS.

N. d. T.

��������

N'h�sitez pas � envoyer une qsl � KURT pour demander votre

num�ro de s�rie; cel� lui fera plaisir ! De plus Il r�pond rapidement.

Si vous lui envoyez une disquette pour obtenir la derni�re version

de PTM, n'oubliez pas les 3 IRC.

Pour la France et les pays francophones, vous pouvez obtenir

les mises � jour de ce logiciel ou votre n� de s�rie aupr�s de:

FC1RRJ

Francis MAUCHIEN

121, AVENUE PABLO PICASSO

APPARTEMENT 4045

F-92000 NANTERRE

FRANCE.

Pour le logiciel:

Joignez une disquette 3 1/2 ou 5 1/4 pouces format�e selon vos

besoins ainsi qu'une enveloppe suffisamment affranchie ou 3

IRC pour les stations �trang�res.

Pour le n� de s�rie:

Joignez une enveloppe self-adress�e suffisamment affranchie

pour la r�ponse ou laissez lui un message packet:

FC1RRJ @ F6ABJ.FRA.EU

DANS LES DEUX CAS PRECISEZ:

- Votre indicatif,

- votre BBS local,

- Votre nom et adresse compl�te,

- Le type de votre ordinateur,

- Le type de votre TNC.

�����������������Ŀ

� A PROPOS DU TNC �

�������������������

IMPORTANT:

���������

Lorsque vous r�alisez une connexion � l'aide de PTM ver. 4.50

ou ult�rieure, le logiciel teste la ligne DCD (Data Carrier Detect)

pr�sente sur la pin 8 du PK232 (test de pr�sence du signal).

Consultez le manuel de votre TNC pour plus de d�tails.

Param�trage de votre TNC.

������������������������

Les param�tres de configuration de votre TNC doivent se

trouver dans le fichier START1.TNC (ou START2.TNC si vous avez un

deuxi�me TNC).

Ces deux fichiers sont envoy�s aux TNC � chaque lancement de PTM.

En cours de fonctionnement, vous pouvez modifier les param�tres de

chaque TNC en leur envoyant les fichiers CONFIG1.TNC et CONFIG2.TNC �

l'aide de la s�quence de touches CTRL-F9. Ces fichiers sont � cr�er

avec votre �diteur pr�f�r� et doivent se trouver dans le m�me

r�pertoire que PTM.EXE.

TOUS LES CONTROLES DE FLUX DOIVENT ETRE DESACTIVES.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

ADDLF    = OFF

8BITCONV = ON

La boite aux lettres interne du TNC doit �tre d�sactiv�e

(sauf pour les TNC DE LA GAMME KANTRONIC).

Si vous utilisez un PK88 ou un PK232, BBSMSG doit �tre sur

OFF, sinon les fichiers STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT et BYE.DAT

ne seraient pas envoy�s au TNC.

R�initialisation du TNC.

�����������������������

Cr�ez � l'aide d'un �diteur de textes les deux fichiers

suivants: REINIT1.TNC et REINIT2.TNC.

Ils seront envoy�s au TNC, � la d�connexion si la commande X � �t�

utilis�e dans la mailbox. Ils peuvent �tre utilis�s pour effectuer un

RESET ou un RESTART, changer un param�tre quelconque dans la

configuration du TNC.

Par exemple, passer de 2400 � 1200 bauds.

Ces deux fichiers doivent se trouver dans le r�pertoire de PTM.

D�marrage de PTM sans TNC.

�������������������������

Il est possible de d�marrer PTM sans TNC. Vous obtenez un

petit �cran qui vous propose de lancer PTM sur un autre port, d�buter

une d�monstration ou retourner au DOS.

Notes sur le PK-88:

������������������

Data Carrier Detect (DCD Pin 8) Strap JP3

Le strap JP3, situ� devant J1, entre les CI U4 et U5, est

d'origine positionn� de fa�on � ce que la ligne DCD soit � l'�tat haut

en permanence. Placez JP3 en position oppos�e pour la d�sactiver.

Reportez vous au sch�ma et aux annexes de votre manuel d'utilisation

du TNC pour plus de d�tails sur JP3.

Note sur le PK232:

�����������������

Mettez le param�tre DCDCONN = ON.

Contr�le d'un port s�rie par t�l�commande.

�����������������������������������������

C'est la commande XC se trouvant dans la Mailbox.

Maintenant il est possible de t�l�commander le port s�rie. Lorsque

vous installez PTM, configurez-le de fa�on � utiliser le port 1 pour

le TNC et le port 2 pour la ligne de t�l�commande.

Il est possible d'y connecter n'importe quelle configuration RS232.

(un second PC, ou une interface RS232, un TNC).

Pour sortir de la fonction de t�l�commande, tapez CTRL Z.

Vous pouvez d�terminer si cette fonction doit avoir le statut de SYSOP

au moment de configurer votre logiciel (ctrl F3).

Utilisation de deux TNC.

�����������������������

Si vous poss�dez 2 TNC, utilisez les fichiers suivants lors

d'une connection/d�connexion pour modifier leurs param�tres:

Lorsque le TNC 1 est connect�, de nouveaux param�tres sont

envoy�s au TNC 2 par l'interm�diaire du fichier BUSY2.TNC.

Lorsque le TNC 1 est d�connect�, de nouveaux param�tres sont

envoy�s au TNC 2 par l'interm�diaire du fichier NOTBUSY2.TNC.

Lorsque le TNC 2 est connect�, de nouveaux param�tres sont

envoy�s au TNC 1 par l'interm�diaire du fichier BUSY1.TNC.

Lorsque le TNC 2 est d�connect�, de nouveaux param�tres sont

envoy�s au TNC 1 par l'interm�diaire du fichier NOTBUSY1.TNC.

Utilisez ces fichiers pour modifier CTEXT, activer la

d�connexion automatique. Ces fichiers fonctionnent selon le m�me

principe que STARTx.TNC et STOPx.TNC.

Fonctions de contr�le par t�l�commande.

��������������������������������������

Les commandes FH, FS of F# ne sont plus valides.

Nouvelles commandes:

XH       - Fournit une aide sur les fonctions de t�l�commande.

Le fichier FHELP.DAT est transmis au destinataire.

(vous devez cr�er ce fichier � l'aide d'un �diteur de

textes).

XS       - Affiche l'�tat des fonctions de t�l�commande.

Les �tats suivants sont test�s:

ERROR, SELECT, PAPER OUT and BUSY.

si ERROR     est � l'�tat bas,  STATUS1L.DAT est transmis.

si ERROR     est � l'�tat haut, STATUS1H.DAT est transmis.

si SELECT    est � l'�tat bas,  STATUS2L.DAT est transmis.

si SELECT    est � l'�tat haut, STATUS2H.DAT est transmis.

si PAPER OUT est � l'�tat bas,  STATUS3L.DAT est transmis.

si PAPER OUT est � l'�tat haut, STATUS3H.DAT est transmis.

si BUSY      est � l'�tat bas,  STATUS4L.DAT est transmis.

si BUSY      est � l'�tat haut, STATUS4H.DAT est transmis.

Vous devez cr�er ces fichiers � l'aide d'un �diteur de textes.

X## ou X### - Fonctions de t�l�commande.

X01 � XFF    HEX      - Toujours 2 digits.

X001 � X255  DECIMAL  - Toujours 3 digits.

N'importe quelle combinaison hexad�cimale est possible pour

activer une ou plusieurs de ces fonctions � la fois.

Si vous utilisez la commande X01 ou X001 cel� g�n�re une

impulsion sur la ligne Data Bit 0 de LPT1 ou LPT2.

Si une imprimante est connect�e sur LPT1 utilisez LPT2 pour la

t�l�commande.

(LPT1 378H, LPT2 278H)

X02 ou X002 g�n�re une impusion sur Data Bit 1.

X03 ou X003 g�n�re une impusion sur Data Bit 0 et Data Bit 1.

X04 ou X004 g�n�re une impusion sur Data Bit 2.

X05 ou X005 g�n�re une impusion sur Data Bit 0 et Data Bit 2.

Et ainsi de suite ...

Utilisez ces fonctions pour contr�ler le changement de

fr�quence, la mise en marche d'un ampli lin�aire, la boite d'accord

d'antenne, le rotor d'antenne ou la mise en marche d'une machine �

caf� ... !!

Si vous d�cidez de choisir le "statut de sysop", utilisez les

bits de donn�es 5, 6 et 7. A la d�connexion, il se produit toujours

une impulsion sur Data Bit 0; l'utiliser pour r�initialiser un circuit

de votre choix.

X01 et X001 enverront le fichier F0.DAT

X02 et X002 enverront le fichier F1.DAT

X04 et X004 enverront le fichier F2.DAT

X08 et X008 enverront le fichier F3.DAT

X10 et X016 enverront le fichier F4.DAT

X20 et X032 enverront le fichier F5.DAT

X40 et X064 enverront le fichier F6.DAT

X80 et X128 enverront le fichier F7.DAT

Vous devez cr�er ces fichiers � l'aide d'un �diteur de textes.

Ctrl C dans F#.DAT vous donne l'acc�s aux commandes du TNC

dans les fichiers F#.DAT. N'oubliez pas de la placer apr�s le texte �

exp�dier. Ceci ajoute un d�lai suppl�mentaire de 10 secondes entre la

transmission du texte et le passage du TNC en mode COMMANDE.

Exemple: F5.DAT

*** Place le TNC en 1200 Baud, � la d�connexion; envoie ce texte � la

station connect�e:

Ctrl C  (car. 03H)  Delai 10 sec. puis met le TNC en mode COMMANDE.

MODE VP 1200        Commande du TNC.

CONV                Retour au mode CONVERSE (d�lai 10 secondes).

���������������������Ŀ

� TRANSFERTS BINAIRES �

�����������������������

Transferts binaires sous YAPP   (ALT Y).

�����������������������������

EN MODE CONNECTE:

� Pour recevoir ou d�poser un fichier sur un BBS:

Commandes:  YD [r�pertoire\] fichier   Puis � l'invite, ALT-Y.

YU [r�pertoire\] fichier   "

� Vers une autre station �quip�e de PTM:

Commandes:  YD [r�pertoire\] fichier   Puis � l'invite, ALT-Y.

YU*                         "

* Dans ce dernier cas, le fichier exp�di� est plac� d'office dans le

r�pertoire RXDIR de votre correspondant �quip� de PTM.

ALT-Y: Cette commande est � passer lorsque le BBS ou votre

correspondant vous signale qu'il est pr�t � envoyer ou �

recevoir le fichier.

Pour envoyer ou recevoir un fichier binaire en mode

transparent, vous devez pr�ciser si vous d�sirez:

- Utiliser (Y)app,

- ou Yapp(C).

- (R)eceive,           R  Recevoir un fichier.

- res(U)me,            U  Faire un reprise sur un fichier.

- (S)end               S  Envoyer un fichier.

Un fichier en r�ception sera sauvegard� sous le nom qu'il a chez

votre correspondant. Si ce fichier existe d�j� sur votre disque, le

transfert est annul�.

SEULEMENT EN MODE DECONNECTE:

Vous pouvez programmer un transfert automatique sous YAPP.

PTM connectera votre BBS local ou une station de votre choix � une

heure que vous aurez choisie.

Il capturera au plus trois fichiers, au besoin en utilisant la

fonction res(U)me (reprise d'un transfert abandonn�).

Un �cran vous demande les pr�cisions suivantes:

- L'indicatif de la station � connecter automatiquement pour le

transfert sous YAPP: entrer l'indicatif et �ventuellement le chemin

� suivre (via).

- Le port � utiliser (port 1 ou 2).

- L'heure pr�vue pour la connexion.

- Le nom du 1er  fichier � transf�rer (chemin\nom de fichier).

- Le nom du 2�me fichier � transf�rer (chemin\nom de fichier).

- Le nom du 3�me fichier � transf�rer (chemin\nom de fichier).

- Si une reprise doit �tre effectu�e OUI ou NON (NON par d�faut).

Reprise d'un transfert sous YAPP (tm).

�������������������������������������

Vous pouvez reprendre un transfert abandonn� sous YAPP (tm).

Si vous avez �t� victime d'un d�passement de temps, d'une d�connexion

ou si vous avez volontairement interrompu le tranfert, PTM vous offre

la possibilit� de reprendre la liaison.

En cas de r�ception interrompue, PTM vous demande si vous d�sirez

sauvegarder la partie du fichier d�j� transmise si vous avez au moins

re�u 3 blocs (car d'office, il supprimera les deux derniers blocs

re�us).

Il vous suffit de passer � nouveau la commande YD ... pour reprendre

le transfert l� o� vous l'avez abandonn� !

Commande:  - YD [r�pertoire\] fichier

- Puis � l'invite, ALT-Y.

- Taper "U" pour res(U)me.

Ceci fonctionne avec les nouvelles versions des BBS de type

FBB ainsi qu'entre deux stations �quip�es de PTM version 4.46 ou

ult�rieures.

Nouvelle version de YAPP (tm).

�����������������������������

Maintenant, PTM est �quip� d'une nouvelle version de YAPP

(tm), (YappC). Ce format fonctionne avec les bbs de type FBB 5.14b et

TPK v 1.65a et versions suivantes.

Il y a incompatibilit� avec les bbs FBB 5.14b, ainsi si vous d�sirez

faire une reprise de transfert avec cette version de FBB, choisissez

le nouveau format, yappC.

Si vous devez transf�rer (ou recevoir) un fichier vers une station

�quip�e de PTM version ant�rieure � la 5.10, choisissez l'ancienne

version de yapp. Pour les versions ult�rieures � la 5.10, les deux

formats sont utilisables (yappC est utilis� par d�faut).

D�lai entre paquets YAPP / Nombre de paquets YAPP avant d�lai.

�������������������������������������������������������������

0 � 25 secondes ou Auto-d�tection.

S�lectionnez 0 si pas de d�lai.

S�lectionnez 1 - 25 pour un d�lai de 1 � 25 secondes.

S�lectionnez AUTO et PTM s�lectionnera un d�lai pour vous d�pendant du

trafic sur la fr�quence.

Positionnez le param�tre  MONITOR du TNC sur ON et monitor � au moins

1 minute avant connexion. Le logiciel ajoutera un d�lai de 1 seconde

tous les 500 cararct�res par minute.

Vous pouvez surveiller le compteur dans la fen�tre d'�tat:

Exemple:   - 1234 CPM -

Ce d�lai sera ajout� apr�s x paquets YAPP, d�finis par "YAPP paquets

avant d�lai". Valeurs possibles: 1 � 8.

Essayez de configurer le logiciel pour DELAI AUTO et PAQUETS YAPP 2 �

4.

D�lai paquets YAPP         D�faut: AUTO

Paquets YAPP avant d�lai   D�faut: 1

D�passement de temps avec YAPP.

������������������������������

Normal / Long / Tr�s Long

Normal      - Timeout = 2 min.

Long        - Timeout = 4 min.

Tr�s Long   - Timeout = 6 min.

D�faut: Normal

CABLAGE DE LA CONNEXION DB 25 SUR LE PORT IMPRIMANTE:

����������������������������������������������������

DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)

DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)

DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)

DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)

DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)

DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)

DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)

DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)

ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT et STATUS1H.DAT)

SELECT     - Pin 13  (STATUS2L.DAT et STATUS2H.DAT)

PAPER OUT  - Pin 12  (STATUS3L.DAT et STATUS3H.DAT)

BUSY       - Pin 11  (STATUS4L.DAT et STATUS4H.DAT)

INIT       - Pin 16  Utiliser cette ligne avec PULSE-FUNCTION.

GROUND     - Pin 18 � 25

PULSE      - PULSE-FUNCTION fonctionne de la fa�on suivante:

Lorsque vous �tes d�connect�, une impulsion est fournie

sur la ligne INIT de LPT1 ou LPT2 toutes les n secondes.

(n = 1 � 9).

Utilisez cette possibilit� pour piloter 2 TX, un bi-bandes

ou scanner 2 fr�quences.

Ceci vous permet de n'utiliser qu'un seul TNC.

A la connexion, cette fonction est d�sactiv�e.

Exemple de circuit pour la t�l�commande (voir le sch�ma page suivante):

����������������������������������������������������������������������

X01 ou X001 (D0) - Initialise le flip-flop � la d�connexion.

X02 ou X002 (D1) - initialise le flip-flop sur la t�l�commande.

X04 ou X004 (D2) - Positionne le flip-flop sur la t�l�commande.

XS               - Lit l'�tat du flip-flop via le signal ERROR.

INVERSEUR.

74LS04

�\

D0   1� \ 2           AND

>����Ĵ  �����Ŀ      74LS08

db 25 � /      �    1�����\

pin 2 �/       �����Ĵ     \

�      �3

�      ������Ŀ

2�      �      �

�\       �����Ĵ     /       �

D1   3� \ 4    �     �����/        �

>���Ĵ  �������                   �   Le flip-flop change d'�tat si

db 25 � /                          �   une impulsion est re�ue sur

pin 3 �/                           �   RESET et SET

RESET  � 1

D 2����������Ŀ 5 Q

����Ĵ          ������������ Vers relais ou

�          �            transistor

� FLIPFLOP �   _

CLK 3�  74LS74  � 6 Q

����Ĵ>         �����Ŀ

�    ������������     �

�\             GND���    SET � 4         �

D2   5� \ 6                        �           �

>���Ĵ  ���������������������������           �          SN74LS04

db 25 � /                                      �          SN74LS74

pin 4 �/                                       �          SN74LS08

�          pin 7  = GND

�          pin 14 = +5V

_____                                          �

ERROR   (status return)                        �

<����������������������������������������������

db 25

pin 15

��������������������Ŀ

�                    �

D � 12����������Ŀ 9 Q �

���Ĵ          ����� �������� Vers relais ou

�          �     �        transistor

____                          � FLIPFLOP �   _ �

INIT                    CLK 11�  74LS74  � 8 Q �

>���������������������������Ĵ>         �������

db 25                         ������������

pin 16

Ce Flip-Flop change d'�tat toutes les n secondes (1 � 9)

si la fonction "impulsion" est sur ON.

GND

>�����������Ŀ

db 25         �

pin 18-25    ���

GND

������������Ŀ

�INSTALLATION�

��������������

SI VOUS AVEZ DEJA UTILISE PTM, SUPPRIMEZ L'ANCIEN FICHIER

PTM.CNF SE TROUVANT DANS LE MEME REPERTOIRE QUE PTM.EXE AVANT DE

DEMARRER CETTE VERSION !

PC

��

OS: DOS 2.0 ou versions ult�rieures.

PC/XT/AT avec un minimum de 512 ko de m�moire.

TNC

���

Il est indispensable de r�aliser les connexions suivantes entre le PC

et le TNC:

pin 1   Chassis

pin 2   TXD

pin 3   RXD

pin 4   RTS

pin 5   CTS

pin 6   DSR

pin 7   GND

pin 8   DCD - PTM utilise cette ligne maintenant!

Vitesse de transmission entre le PC et le TNC.

���������������������������������������������

Si vous avez probl�mes (caract�res mal interpr�t�s, etc ...),

ajustez la vitesse aussi bas que possible (1200 bauds).

N'oubliez pas que la vitesse de transmission (TBAUD) doit �tre

configur�e dans les fichiers START1/2.TNC mais aussi dans le menu de

configuration de PTM (CTRL-F3), rubrique "PORTS DE COM".

Param�trage de votre TNC.

������������������������

Les param�tres de configuration de votre TNC doivent se

trouver dans le fichier START1.TNC (ou START2.TNC si vous avez un

deuxi�me TNC). Ces deux fichiers sont envoy�s aux TNC � chaque

lancement de PTM.

TOUS LES CONTROLES DE FLUX DOIVENT ETRE DESACTIVES.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

ADDLF    = OFF

8BITCONV = ON

La boite aux lettres interne du TNC doit �tre d�sactiv�e (sauf

pour les TNC DE LA GAMME KANTRONIC).

Si vous utilisez un PK88 ou un PK232, BBSMSG doit �tre sur

OFF, sinon les fichiers STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT et BYE.DAT

ne seraient pas envoy�s au TNC.

�������������������������Ŀ

�CONFIGURATION DU LOGICIEL�

���������������������������

Le logiciel d�tecte le type de moniteur, couleur ou

monochrome.

Au d�marrage, vous devez avoir r�alis� la configuration (ctrl F3) ce

qui cr�e le fichier PTM.CNF. Dans le cas contraire vous verrez

appara�tre les messages suivants:

"Vous devez configurer le programme avant de l'utiliser!"

"Voulez-vous le faire maintenant ? [O/N]"

Si vous r�pondez NON, PTM termine et retourne au DOS.

Si vous r�pondez OUI, vous voyez un nouvel �cran en deux parties

s'afficher. C'est l'�cran de configuration.

Pour vous d�placer � l'int�rieur de chaque �cran, utilisez les

touches fl�ch�es. Pour passer d'un �cran � l'autre, utilisez la touche

TAB.

Lorsque vous �tes dans l'�cran de gauche, s�lectionnez la

rubrique � modifier puis passez dans l'�cran de droite � l'aide de la

touche TAB pour modifier les �l�ments de cette rubrique.

Pour modifier les param�tres, utilisez la BARRE D'ESPACE ou entrez la

chaine de caract�res n�c�ssaire selon le cas.

Exemple pour modifier la vitesse de transmission du TNC,

appuyez sur la barre d'espace lorsque vous �tes dans l'�cran de

droite. Vous verrez les valeurs passer de 1200 � 2400, etc ...

Pour revenir � l'�cran de gauche appuyer � nouveau sur TAB.

Pour sortir du menu de configuration, appuyez sur ESC, puis Y(es) ou

O(ui) pour sauvegarder cette configuration.

Il est tr�s important de bien param�trer cette configuration

surtout en ce qui concerne les ports de communication et les

r�pertoires � utiliser!

Pensez �galement � entrer votre indicatif et votre num�ro de s�rie.

Les deux �crans sont pr�sent�s comme suit (voir pages suivantes):

- Ecran de gauche, les principales rubriques.

- Ecran de droite, les fonctions avec leurs valeurs par d�faut.

MENU DE CONFIGURATION DE PTM   (ctrl F3)

���������������������������������������������������������������������ͻ

� ECRAN GAUCHE �           ECRAN DROIT            Valeurs par d�faut  �

���������������������������������������������������������������������ĺ

�              �                                �                     �

� ALARME       � Alarme � la connexion:         � OFF                 �

�              � Appel du SYSOP:                � OFF                 �

�              � Bip sur l'indicatif:           � OFF                 �

�              � Bip sur une cha�ne (10 car.)   � �������������       �

�              �                                �                     �

� TAMPON       � Taille du tampon de r�ception: � Grand               �

�              � Ouverture � la connexion:      � OFF                 �

�              � Fermeture � la d�connexion:    � OFF                 �

�              �                                �                     �

� CALL/SN      � Indicatif:                     � NOCALL              �

�              � Num�ro de s�rie:               � 0000000             �

�              �                                �                     �

� LANGAGE      � Langage utilis� par PTM:       � ENG                 �

�              � Clavier Russe / Homophonique   � RUSSE               �

�              �                                �                     �

� PORTS DE COM � Premier port s�rie:            � COM1                �

�              � vitesse :                      � 9600                �

�              � Bits de donn�es:               � 8                   �

�              � Bits de stop:                  � 1                   �

�              � Parit�:                        � None                �

�              � Deuxi�me port s�rie:           � COM1                �

�              � Vitesse:                       � 9600                �

�              � Bits de donn�es:               � 8                   �

�              � Bits de stop:                  � 1                   �

�              � Parit�:                        � None                �

�              � Balayage du port s�rie:        � OFF                 �

�              � FIFO UART (NS16550A):          � OFF                 �

�              � RCVR Niveau bascule (bits):    � 8                   �

�              �                                �                     �

� DIGICOM      � [\]{|} pour car. digicom:      � OFF                 �

�              � Convertion danois/Su�dois:     � Danois              �

�              �                                �                     �

� REPERTOIRES  � RX-DIR [lecteur:\chemin]:      � C:\PTM\RXDIR        �

�              � TX-DIR [lecteur:\chemin]:      � C:\PTM\TXDIR        �

�              � MAIL-DIR [lecteur:\chemin]:    � C:\PTM\MAIL         �

�              � PERS-DIR [lecteur:\chemin]:    � C:\PTM\PSDIR        �

�              � LOG-DIR [lecteur:\chemin]:     � C:\PTM\LOG          �

�              �                                �                     �

� ECRAN        � Nb. de lignes � l'affichage:   � 25                  �

�              � Coupure en fin de ligne (car.) � 70                  �

�              � Extinction �cran  [0..9 Min]:  � 0                   �

�              � Texte TX dans l'�cran RX:      � OFF                 �

�              �                                �                     �

���������������������������������������������������������������������ͼ

MENU DE CONFIGURATION DE PTM   (suite)

���������������������������������������������������������������������ͻ

�              �                                �                     �

�              �                                � ���������Ŀ         �

�              � Couleur du 1er texte RX        � � couleur �         �

�              �                                � ���������ĳ         �

�              � Couleur du 2� texte RX         � � couleur �         �

�              �                                � ���������ĳ         �

�              � Couleur du texte TX            � � couleur �         �

�              �                                � ���������ĳ         �

�              � Couleur du message MAIL        � � couleur �         �

�              �                                � ���������ĳ         �

�              � Couleur du fond de l'�cran     � � couleur �         �

�              �                                � �����������         �

�              �                                �                     �

� FILTRAGE     � Filtrage �cran:                � OFF                 �

�              � Caract�re bas [0..255]:        � 32                  �

�              � Caract�re haut [0..255]:       � 157                 �

�              �                                �                     �

� LOG          � Log des connexions:            � OFF                 �

�              � Log �mission/r�c. de fichiers: � OFF                 �

�              � Format du log:                 � Un seul fichier.    �

�              �                                �                     �

� MAILBOX      � Indicatif BBS pour messages:   � ������              �

�              � Capture des messages:          � OFF                 �

�              � "Mot" pour surveillance balise � MAIL                �

�              � Envoi "Messages pour ...":     � OFF                 �

�              � Mailbox seulement:             � OFF                 �

�              � Surveillance de la mailbox:    � OFF                 �

�              � Forward:                       � OFF                 �

�              � R�verse Forward:               � OFF                 �

�              � Port pour le forward:          � Premier             �

�              � BBS pour le forward:           � ��������������      �

�              � Contr�le du BID:               � OFF                 �

�              � Envoi texte � la connexion:    � ON                  �

�              � D�calage heure locale / GMT:   � 0                   �

�              � Adresse hi�rarchique:          � ��������������      �

�              � Mode de la mailbox:            � PBBS                �

�              � R�ception broadcast:           � OFF                 �

�              � Longueur de la liste broadcast:� 1000                �

�              � Balise synchro. automatique:   � OFF                 �

�              �                                �                     �

� ACCES AU DOS � Editeur � appeler (chemin):    � Ex: C:\Editeur\etc  �

�              � Fichier � afficher (chemin):   � ��������������      �

�              � Appel programme (chemin):      � ��������������      �

�              �                                �                     �

� IMPRIMANTE   � Imprimante (M/A):              � OFF                 �

�              � Port de l'imprimante:          � LPT1                �

�              �                                �                     �

���������������������������������������������������������������������ͼ

MENU DE CONFIGURATION DE PTM   (suite)

���������������������������������������������������������������������ͻ

�              �                                �                     �

� TELECOMMANDE � Port // pour t�l�commande:     � LPT2                �

�              � Bit Sysop  5,6,7:              � OFF                 �

�              � Impulsion t�l�com. sur port:   � OFF                 �

�              � Impulsion sur port  [1-9 Sec]: � 5                   �

�              � Statut de SYSOP sur port s�rie:� OFF                 �

�              � Statut de SYSOP t�l�com YAPP:  � OFF                 �

�              �                                �                     �

� TEMPORISATION� Tempo de d�connexion:          � OFF                 �

�              � D�passement de temps [1 � 9 mn]� 9                   �

�              � Battement [1-9 mn]:            � 4                   �

�              � YAPP d�passement de temps:     � Normal              �

�              � YAPP d�lai des paquets:        � Auto                �

�              � YAPP nb de paquets avant d�lai:� 1                   �

�              �                                �                     �

� TNC          � Type de TNC [0,1,2]:           � 2                   �

�              � Envoi DAYTIME au d�marrage:    � OFF                 �

�              �                                �                     �

���������������������������������������������������������������������ͼ

Sauvegarde ?  Y/N:

DETAIL DES COMMANDES.

��������������������

������

ALARME

������

Alarme:

Alarme lors d'une connexion � votre station.

D�fault: OFF

Chat:

Si Chat est activ�, une station se trouvant dans votre mailbox a la

possibilit� d'appeler le SYSOP. Une sonnerie retentit et vous pouvez

vous connecter � cette station (touche ESC).

D�faut: OFF

Bip sur un indicatif:

Un bip est �mis si votre indicatif appara�t dans une trame transmise

sur l'air.

MONITOR doit �tre sur ON.

D�faut: OFF

Bip sur une cha�ne de caract�res quelconque (10 car. maxi.):

D�termine si un bip doit �tre �mis chaque fois qu'une cha�ne de

caract�res choisie par vous appara�t � l'�cran (ex: votre indicatif).

Pour annuler cette cha�ne, entrez un espace ou un Ctrl G (Bell) + CR �

cet endroit. MONITOR doit �tre sur ON.

D�faut: Cha�ne vide.

������

TAMPON

������

Taille du tampon de r�ception:

Petit  = Petit tampon, mais vous laisse plus de m�moire pour acc�der �

DOS sans sortir de PTM (ALT O).

Moyen  = Taille du tampon moyenne, RAM disponible moyenne ...

Grand  = Grand tampon, mais il vous reste peu de RAM disponible!

D�faut: Grand

Tampon de r�ception  on/off:

S�lectionne si le tampon de r�ception doit �tre activ� au d�marrage de

PTM. D�faut: OFF

���������������������

INDICATIF/N� DE SERIE

���������������������

Indicatif: votre indicatif.

D�faut: NOCALL

Num�ro de s�rie:

Lorsque vous lancez PTM , un message clignotant vous prie de bien

vouloir faire r�pertorier votre version.

Pas de panique ......

Suivez l'une des proc�dures d�crites ci-apr�s:

1 - Adressez moi un message par packet-radio et je vous retournerai

votre num�ro de s�rie.

2 - Envoyez moi une lettre en joignant un IRC et je vous retournerai

votre num�ro de s�rie.

3 - T�l�phonez moi entre 17.00 et 20.00 CET et je vous donnerai votre

num�ro de s�rie. Mon n�: (+45)42646962.

Pr�cisez:

- votre indicatif,

- votre BBS local,

- votre nom et adresse,

- le type de votre tnc,

- le type de PC que vous utilisez.

Si vous n'avez pas de num�ro de s�rie, la seule cons�quence sera que

PTM attendra environ 30 secondes avant de d�marrer.

D�faut: 0000000

Langage:

S�lectionne la langue utilis�e par PTM.

Ex: DAN=Danois, DEU=Allemand, ENG=Anglais, ESP=Espagnol, FRA=Fran�ais,

ITA=Italien, NOR=Norv�gien, SUO=Finlandais, SVE=Su�dois, XXX et YYY =

autres langues.

D�faut: ENG (anglais).

Clavier Russe / Homophonique:

Configure votre clavier pour l'utilisation des langues slaves

(caract�res cyrilliques ou homophoniques).

D�faut: Russe.

���������������������

PORT DE COMMUNICATION

���������������������

Premier port s�rie:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

S�lectionnez le port � utiliser: COM-Port (1 � J).

Com1 ou Com2 doivent avoir des adresses et IRQ standards.

D�faut: COM1

Vitesse de d�bit entre le PC et le TNC:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400

D�faut: 9600

Bits de donn�es:

7 ou 8.

D�faut: 8

Bits d'arr�t:

1 ou 2.

D�faut: 1

Parit�:

None ou Even.

D�faut: None

Second port s�rie:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

Select COM-Port (1 to J).

Idem port 1.

SI VOUS N'AVEZ QU'UN SEUL TNC, METTEZ COM1 POUR LES 2 PORTS!

D�faut: COM1

COM1 = addr. 3F8 - IRQ 4.

COM2 = addr. 2F8 - IRQ 3.

COM3 = addr. 3E8 - IRQ 4.

COM4 = addr. 2E8 - IRQ 3.

COM5 = addr. 3E8 - IRQ 3.

COM6 = addr. 2E8 - IRQ 4.

COM7 = addr. 3E8 - IRQ 5.

COM8 = addr. 2E8 - IRQ 7.

COM9 = addr. 3E8 - IRQ 7.

COMA = addr. 2E8 - IRQ 5.

COMB = addr. 2E0 - IRQ 3.

COMC = addr. 2E0 - IRQ 4.

COMD = addr. 2E0 - IRQ 5.

COME = addr. 2E0 - IRQ 7.

COMF = addr. 320 - IRQ 3.

COMG = addr. 320 - IRQ 4.

COMH = addr. 320 - IRQ 5.

COMI = addr. 320 - IRQ 7.

COMJ = addr. 3E8 - IRQ 2.

Vitesse de d�bit entre le PC et le TNC:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400

D�faut: 9600

Bits de donn�es:

7 ou 8.

D�faut: 8

Bits d'arr�t:

1 ou 2.

D�faut: 1

Parit�:

None ou Even.

D�faut: None

Balayage des ports s�ries  on/off:

Si 2 TNC sont utilis�s, PTM peut scanner les 2 ports.

Si 1 seul TNC est utilis�, cette fonction doit �tre d�sactiv�e.

D�faut: OFF

FIFO UART (NS16550A)  on/off:

Supporte l'UART NATIONAL NS16550A

D�faut: OFF

RCVR Niveau bascule (bits):

Peut �tre ajust� sur 1, 4, 8 et 14 bits

D�faut: 8

�������

DIGICOM

�������

[\]{|} pour les caract�res DIGICOM:

D�faut: OFF

Convertion en Danois ou Su�dois:

D�faut: Danois

�����������

REPERTOIRES

�����������

RX-DIR [drive:\path]:

D�signe le disque et le r�pertoire de destination pour les fichiers en

r�ception.

Ex: C:\PTM\RECEP.

Vous pouvez cr�er ce r�pertoire avec la commande DOS: MKDIR (MD).

D�faut: RXDIR   PTM le cr�e pour vous.

TX-DIR [drive:\path]:

D�signe le disque et le r�pertoire pour vos fichiers en �mission

(r�pertoire visible par tous lors d'une commande YW).

Ex: C:\PTM\EMISSION

Vous pouvez cr�er ce r�pertoire avec la commande DOS: MKDIR (MD).

D�faut: TXDIR   PTM le cr�e pour vous.

MAIL-DIR [drive:\path]:

D�signe le disque et le r�pertoire qui contiendra les messages de la

mailbox.

Ex: C:\MYMAIL

Vous pouvez cr�er ce r�pertoire avec la commande DOS: MKDIR (MD).

D�faut: MAIL   PTM le cr�e pour vous.

PERS-DIR [drive:\path]:

D�signe le disque et le r�pertoire dans lequel vous pouvez mettre vos

fichiers "personnels".

EX: C:\PRIVATE

Ces fichiers peuvent �tre uniquement destin�s � certains indicatifs.

Seuls les fichiers ayant une extension LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK et ARJ

peuvent �tre transf�r�s dans ce mode.

Les noms de fichiers devront avoir le format suivant:

XXCALL.LZH ou XXCALL.ZIP

XXCALL.ARC ou XXCALL.ZOO

XXCALL.PAK ou XXCALL.ARJ

XX   = 00 to 99 (toujours 2 chiffres)

CALL = Indicatif de la station autoris�e � venir retirer ce fichier

(max. 6 caract�res).

Ex: 01FC1RRJ.ZIP.

.LZH  Ŀ

.ZIP   �

.ARC   �  Fichiers compress�s.

.ZOO   �

.PAK   �

.ARJ  ��

Vous pouvez cr�er ce r�pertoire avec la commande DOS: MKDIR (MD).

D�faut: PSDIR   PTM le cr�e pour vous.

LOG-DIR [drive:\path]:

D�signe le lecteur et le r�pertoire dans lequel vous voulez placer le

carnet de trafic de PTM.

Ex: C:\LOGDIR

Vous pouvez cr�er ce r�pertoire avec la commande DOS: MKDIR (MD).

D�faut: LOG   PTM le cr�e pour vous.

���������

AFFICHAGE

���������

Nombre de lignes � l'affichage:

25 lignes  (mode par d�faut).

43 lignes  (EGA seulement).

50 lignes  (VGA seulement).

Coupure en fin de ligne [0..80]:

Retour � la ligne automatique si la longueur de texte d�passe la valeur

choisie. si cette valeur est �gale � 0, la fonction est d�sactiv�e.

D�faut: 70

Economie d'�cran [0-9 Min]:

Vous permet de programmer l'extinction de l'�cran apr�s n minutes.

Si n=0 la fonction est d�sactiv�e.

L'�cran sera activ� lors d'une connexion, ou par appui sur n'importe

qu'elle touche.

Vous pouvez �teindre l'�cran � l'aide de la commande  Alt W.

D�faut: 0

Tx-texte dans l'�cran de r�ception:

D�termine si vous d�sirez que le texte �mis soit affich� �galement dans

l'�cran de r�ception.

ON  =  dans les deux �crans,

OFF =  uniquement dans l'�cran TX.

D�faut: OFF

Si vous poss�dez un �cran couleur, celles-ci sont param�trables.

Couleur du texte du premier �cran de r�ception (port 1).

Couleur du texte du deuxi�me �cran de r�ception (port 2).

Couleur du texte de l'�cran d'�mission.

Couleur de la fen�tre "courrier ou fichier".

Couleur du fond de l'�cran.

Si votre moniteur est monochrome, mettez le texte de l'�cran de

r�ception en surbrillance.

D�faut: OFF

������

FILTRE

������

Filtre de l'affichage �cran:

D�termine, au d�marrage de PTM, s'il est n�c�ssaire de filtrer

certains caract�res apparaissant � l'�cran.

Par exemple, supprimer les lignes vides de l'affichage ou supprimer

le "bip" du caract�re BELL (ctrl G).

Ce filtre est ajustable. Ses limites inf�rieures et sup�rieures

peuvent �tre pr�cis�es dans M-FILTER.

De cette mani�re, vous pouvez supprimer de l'affichage la plupart des

caract�res binaires apparaissant pendant un transfert. Utilisez pour

cel� les valeurs donn�es par d�faut.

D�faut: OFF

Limite basse. [0..255]:

D�termine � partir de quel caract�re doit d�buter le filtrage.

Sa valeur doit �tre exprim�e en d�cimal.

D�faut: 32  (espace).

Limite haute. [0..255]:

D�termine la limite sup�rieure du filtrage.

Sa valeur doit �tre exprim�e en d�cimal.

D�faut: 157  (c'est le caract�re danois 'oe').

���

LOG

���

Log des connexions:

Enregistre les connexions/d�connexions et leur dur�e dans le fichier

PTM.LOG.

D�faut: OFF

Log des transferts de fichiers:

Enregistre les transferts de fichiers et leur dur�e dans le fichier

PTM.LOG.

D�faut: OFF

Type de log:

Un seul fichier global = PTM.LOG

Un fichier journalier. Ex: 03051991.LOG = Log du 3 Mai 1991.

D�faut: Un seul fichier.

�������

MAILBOX

�������

Indicatif BBS pour messages:

Entrez l'indicatif que votre BBS local envoie dans sa balise des

messages. C'est l'indicatif mentionn� dans texte de la balise et non

l'indicatif r�el du BBS. Celui-ci peut �tre diff�rent.

Exemple:

FF6PTT-1 envoie une balise:

FF6PTT>MAIL

Messages pour: FC1RRJ FE6DWL FC1FVW

D�faut: none

Capture automatique des messages:

Activez cette fonction si vous d�sirez que PTM se charge de r�cup�rer

vos messages sur les BBS ou une station transmettant p�riodiquement

une balise de messages en attente.

Le param�tre MONITOR de votre TNC doit �tre sur ON.

D�faut: OFF

"Mot" pour la capture des messages (surveillance balise):

Il s'agit de la chaine de caract�res (10 maxi) qui se trouve en t�te

de la balise des messages de votre BBS favorit. C'est � partir de

cette chaine de caract�res que PTM d�tectera la pr�sence de votre

indicatif dans la balise du BBS.

Ex: "MESSAGES pour:", "MAIL for:", etc ...

Si vous d�sirez suprimer cette chaine, entrez un espace ou un CTRL G �

cet emplacement.

D�faut: POST.

Envoi de la balise "messages pour" et/ou "fichiers pour":

D�termine si PTM va diffuser la liste des indicatifs des stations pour

lesquelles vous avez des messages ou fichiers en attente dans votre

MAILBOX (diffusion aux heures pleines).

Le param�tre TXUIFRAM de votre TNC doit �tre sur ON.

D�faut: OFF

Mailbox seulement:

D�termine si la Mailbox et seulement elle doit �tre activ�e au

d�marrage de PTM. Lors d'une connexion venant de l'ext�rieur, la

station distante sera automatiquement bascul�e dans votre mailbox.

ALT-N pour d�sactiver cette fonction.

ESC pour engager le dialogue avec la station connect�e.

Cette fonction est d�sactiv�e pendant la dur�e de vos propres

connexions.

D�faut: OFF

Surveillance de la mailbox:

Activez cette fonction si vous d�sirez surveiller l'activit� de votre

mailbox lorsqu'une station se connecte � vous.

D�faut: OFF

Forward:

D�termine si vous d�sirez forwarder les messages en attente dans votre

mailbox (messages via un BBS). Messages d�pos�s avec une indication de

routage (via, @).

Le routage se produira aux heures pleines ou lorsque que vous quittez

la mailbox avec la touche "F".

D�faut: OFF

Reverse forward:

D�termine si vous d�sirez que PTM en profite pour capturer les messages

en instance pour vous sur votre BBS local, lors d'un forward.

D�faut: OFF

Port pour le forward:

S�lectionne le port qui sera utilis� par PTM pour router les messages

vers votre BBS local (premier ou deuxi�me).

D�faut: Premier.

BBS pour forward:

Entrez l'indicatif du BBS vers lequel vous d�sirez router les messages

de votre mailbox.

D�faut: none

Forward / Reverse Forward via les nodes NET/ROM.

PTM vous permet d'�tablir une session de forward via un ou plusieurs

nodes NET/ROM. Il est capable d'acheminer les messages ou bulletins

sur un BBS � travers un node.

Voici quelques exemples pour une configuration correcte de la rubrique

MAILBOX du menu de configuration (ctrl F3).

BBS POUR LE FORWARD:

FE6XYZ-2,C FF6BBS                 Connecte FE6XYZ-2 puis FF6BBS.

FE6XYZ-2 VIA FC1XXX,C 2 FF6BBS    Connecte FE6XYZ-2 via FC1XXX puis

connecte FF6BBS via le Port 2.

Ne pas mettre d'espace de part et d'autre des virgules, elles s�parent

les diff�rents indicatifs � connecter.

Si vous utilisez "F INDICATIF" - Forward vers indicatif - dans la

mailbox de PTM, les m�mes r�gles sont valables.

D�faut: none

Pointage du BID:

Activez cette fonction si vous d�sirez voir le chemin suivi par un

message que vous recevez.

D�faut: OFF

Envoi texte � la connexion:

D�termine si PTM envoie un message de bienvenue lors d'une connexion

ext�rieure. Ce texte est contenu dans le fichier WELCOME.DAT.

Shift F3 d�sactive cette fonction (touche bascule).

La chaine CTEXT du TNC est toutefois envoy�e dans les deux cas.

D�faut: ON

D�calage heure locale / GMT:

Exprime le d�calage � appliquer en l'heure locale et GMT.

D�faut: 0

Adresse hi�rarchique:

Vous pouvez entrer l'adresse hi�rarchique dans le menu de

configuration de PTM. Prenez soin de le faire correctement.

Contr�lez cette adresse sur votre BBS local.

Commencez par votre indicatif suivit d'un "." et ajoutez l'adresse du

BBS.

Exemple:

OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Le programme g�n�rera le reste de la ligne, c'est � dire:

" PTM 5.21 #:2456 B:02456_OZ4ZK "

D�faut: none

Mode de la mailbox:

S�lectionnez "PBBS" pour une mailbox priv�e ou "BBS" pour un vrai BBS

(mais seulement si vous faites partie du r�seau de forward entre BBS).

L'adresse hi�rachique est g�n�r�e dans les deux cas en commen�ant par

"R." ou "R:" (le premier "R" est normalement utilis� pour un PBBS, le

second, exclusivement pour une utilisation en BBS).

D�faut: PBBS

R�ception broadcast:

Active la r�ception des en-t�tes de messages ou bulletins �mis par

votre BBS local (broadcast).

D�faut: OFF

longueur de la liste broadcast:

D�termine la taille maximum des fichiers devant contenir les en-t�tes

des messages �mis par les BBS de type FBB. Fichiers * .LST se trouvant

dans le r�pertoire \MAIL.

Trois choix sont possibles: 250, 500 ou 1000 lignes.

D�faut: 1000

Balise synchro. automatique:

Active l'envoi automatique d'une balise de synchronisation vers le BBS

local d�sign� dans le menu de configuration de PTM (CTRL F3).

Ceci permet de vous synchroniser avec le BBS et de mettre � jour le

fichier *.LST correspondant.

D�faut: OFF

�������������

RETOUR AU DOS

�������������

Appel d'un �diteur:

Indiquez le lecteur:\chemin\nom du logiciel.

Vous pourrez ensuite acc�der directement � cet �diteur par la

commande ALT U.

Ex: C:\UTIL\EDITEX.EXE.

Vous pouvez indiquer le chemin (path) � suivre dans votre AUTOEXEC.BAT

pour acc�der � cet �diteur.

Ex: PATH=C:\;C:\DOS;C:\EDITEUR etc ....

D�faut: pas d'�diteur.

Appel d'un programme de listage:

Indiquez le lecteur:\chemin\nom du logiciel qui vous permettra

d'afficher un fichier ASCII � l'aide de la commande ALT L.

Vous pouvez utiliser le logiciel LIST.COM.

D�faut: pas de programme d'affichage.

Appel de votre logiciel favorit:

Indiquez le lecteur:\chemin\nom du logiciel que vous d�sirez appeler.

Ex: C:\HAM\LOCATOR ou C:\VIRUS\VIRSCAN

Vous pouvez appeler ce logiciel � l'aide de ALT F2.

D�faut: pas de logiciel.

����������

IMPRIMANTE

����������

Imprimante:

D�termine si l'imprimante connect�e sur le port parall�le doit �tre

activ�e au d�marrage du logiciel. Dans ce cas, tout ce qui arrive sur

votre �cran sera �galement imprim�.

D�faut: OFF

Port imprimante:

S�lectionnez LPT1 or LPT2

D�faut: LPT1

������������

TELECOMMANDE

������������

Port parall�le pour la t�l�commande:

S�lectionne le port parall�le utilis� pour la fonction de t�l�commande.

si une imprimante est connect�e sur LPT1, s�lectionnez LPT2 pour les

fonctions de t�l�commande.

D�faut: LPT2

SYSOP sur Bit 5,6,7:

Mettez sur OFF si n'importe quelle station peut utiliser les bits de

donn�es 5, 6 et 7.

Mettez sur ON si le statut de SYSOP est requis pour l'utilisation des

bits de donn�e 5, 6 et 7.

D�faut: OFF

Impulsion sur le port de t�l�commande:

Mettez sur ON si vous d�sirez qu'une impulsion soit produite sur la

ligne d'initialisation des ports LPT1 ou LPT2.

Utilisez cette fonction pour t�l�commander 2 TX, un TX multi-bandes,

ou le scanning des bandes.

D�faut: OFF

Impusion chaque [ 1 � 9 ] secondes sur la ligne d'initialisation:

D�faut: 5

SYSOP sur le port s�rie:

Mettez sur OFF si chacun peut utiliser les fonctions de t�l�commande

du port s�rie.

Mettez sur ON si le statut de sysop est requis pour utiliser cette

possibilit�.

D�faut: OFF

Statut de SYSOP sur YAPP (tm):

OFF, tous les transferts sous YAPP (tm) sont autoris�s.

ON,  seuls les transferts avec le statut de sysop sont autoris�s.

La commande PD permettra d'op�rer sans le statut de sysop.

D�faut: OFF

�������������

TEMPORISATION

�������������

Temporisation de d�connexion:

D�termine si la temporisation de d�connexion doit �tre activ�e au

d�marrage du logiciel.

D�faut: OFF

D�passement de temps [1-9]:

Il y a d�connexion si aucun caract�re n'est re�u de la station

distante dans un d�lai de 1 � 9 minutes.

D�faut: 9

Battement [1-9]:

Intervalle d'envoi (en minutes) de <CR> en mode connect�. Voir CF7.

D�faut: 4

YAPP d�passement de temps (timeout):

Normal / Long / Tr�s Long

Normal      - Timeout = 2 min.

Long        - Timeout = 4 min.

Tr�s Long   - Timeout = 6 min.

D�faut: Normal

YAPP d�lai des paquets:

0 � 25 secondes ou Auto-d�tection.

S�lectionnez 0 si pas de d�lai.

S�lectionnez 1 - 25 pour un d�lai de 1 � 25 secondes.

S�lectionnez AUTO et PTM s�lectionnera un d�lai pour vous, d�pendant

du trafic sur la fr�quence.

Positionnez le param�tre  MONITOR du TNC sur ON et monitor � au moins

1 minute avant connexion. Le logiciel ajoutera un d�lai d'une seconde

tous les 500 cararct�res par minute.

Vous pouvez surveiller le compteur dans la fen�tre d'�tat:

- 1234 CPM -

D�faut: Auto

YAPP paquets avant d�lai:

Le d�lai sera ajout� apr�s x paquets YAPP, d�finis par "YAPP paquets

avant d�lai". Valeurs possibles: 1 � 8.

Essayez de configurer le logiciel pour DELAI AUTO et YAPP paquets

avant d�lai 2 � 4.

D�faut: 1

���

TNC

���

Type de TNC (0, 1 ou 2):

1 - Si vous utilisez CTRL C pour passer du mode TRANSPARENT au mode

COMMANDE.

2 - Si vous utilisez la m�thode du BREAK qui est plus rapide (si votre

TNC le supporte).

0 - Si vous d�sirez faire des tests. (Control C ou BREAK).

D�faut: 2

Envoi de DAYTIME au d�marrage du logiciel:

Mise � l'heure et mise � jour du TNC.

D�faut: OFF

SAUVEGARDE  Y/N:

---------------

Appuyez sur Y pour sauvegarder la configuration dans le fichier

PTM.CNF.

D�faut: NO

Votre �cran affiche maintenant le nom du logiciel et le num�ro

de la version. Il vous montrera la m�moire disponible avant le

d�marrage du logiciel et la quantit� de m�moire utilis�e par les

diff�rents buffers. Il indique �galement la quantit� de m�moire non

utilis�e.

Puis PTM proc�de � une recherche de virus.

������������������������������������������������������������������Ŀ

�NE MODIFIEZ RIEN DANS CE LOGICIEL, CELUI-CI SERAIT EFFACE.        �

�NE CHANGEZ PAS SON NOM. IL SERAIT RENOMME AUTOMATIQUEMENT PTM.EXE.�

��������������������������������������������������������������������

Ensuite, vous voyez appara�tre le message "appuyez sur une

touche". Appuyez sur une touche et PTM affiche l'�cran principal. Si

aucune touche n'est activ�e dans un d�lai de 30 secondes, PTM le fait

lui-m�me.

ASSUREZ VOUS QUE LE TNC EST CORRECTEMENT CONNECTE AU PORT SERIE ET

QU' IL EST SOUS TENSION, SINON PTM PASSE EN MODE "DEMONSTRATION".

��������������������Ŀ

� ECRAN DE RECEPTION �

����������������������

�������������������������������������������������������������������������ͻ

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                           Ecran de r�ception                            �

�                                                                         �

�                                                                         �

�cmd:                                                                     �

�                                                                         �

�������������������������������������������������������������������������ͺ

�BUFFER   0 � FILT � PRN � DISC � ALARM � TIMER � MM � BBS � MAIL � 12:54 �

��� FC1FVW ��� COM1 ������������ PTM 5.21 ��� 125 CPM �� ALT H = Aide ���ͺ

�                                                                         �

�                            Ecran d'�mission                             �

�                                                                         �

�������������������������������������������������������������������������ͼ

L'�cran est divis� en 3 fen�tres:

- La fen�tre du haut est r�serv�e au texte re�u et aux commentaires

envoy�s par PTM.

- Dans la fen�tre du milieu, vous trouverez les indications suivantes:

[BUFFER] nnnnnn   Buffer d'�cran avec un compteur ou

[Fichier] nnnnnn, si un fichier de capture � �t�

ouvert.

[FILT]            Filtrage du texte affich� (certains caract�res

ascii ne seront plus affich�s).

[PRN]             Imprimante.

[DISC]            Etat de la connexion.

[ALARM]           Bip � la connexion.

[TIMER]           Temporisation de d�connexion.

[MM]              Surveillance de l'activit� de la mailbox.

[BBS]             Mailbox seulement.

[MAIL]            Clignote si vous avez re�u un nouveau message,

[File] pour un nouveau fichier,

[MaFi] pour les deux � la fois.

[23:21]           Heure de votre syst�me.

Votre indicatif, le port actif et la version de PTM sont aussi

affich�s.

- La fen�tre du bas affiche uniquement le texte saisi au clavier.

���������Ŀ

�COMMANDES�

�����������

UTILISEZ   ALT H   POUR OBTENIR L'AIDE EN LIGNE:

F1   Envoie Ctrl C / BREAK au TNC pour forcer le passage en mode

commande. N'utilisez pas Ctrl C.

AF1  Affiche le carnet de trafic (PTM.LOG).

CF1  Cr�e un mot de passe dans le fichier Call.PSW.

Ex: OZ4ZK.PSW

Ce fichier est constitu� de 1000 groupes de 5 chiffres

al�atoires. Ce fichier varie � chaque fois que vous pressez CTRL

F1. Il doit demeurer dans le r�pertoire de PTM et �tre renomm�

� l'aide l'indicatif du destinataire.

Ex: OZ4ZK.PSW.

SF1  Statut de sysop uniquement pour les transferts sous YAPP (tm)

on/off.

F2   Force le passage du TNC en mode converse.

CF2  Envoi de la balise messages/fichiers pour ...  on/off.

PTM enverra automatiquement sur l'air la liste des stations qui

ont un message ou un fichier en attente chez vous. Cette balise

sera �mise aux heures pleines.

TXUsiram dans votre TNC devra �tre sur ON.

AF2  Appel de votre logiciel pr�f�r�.

SF2  BAYCOM (tm). Envoi d'un fichier binaire.

Lorsque vous exp�diez un fichier binaire sous BAYCOM (tm),

assurez-vous que le logiciel destinataire accepte la commande

suivante: //WB nom de fichier (�crire un fichier binaire).

Lorsque vous avez s�lectionn� le fichier � exp�dier, PTM affiche:

"//WB Filename"

Envoi du fichier:

Envoi de la chaine: [*EOF*]

L'utilisateur doit fermer le fichier et peut lancer le programme

CUTFILE.EXE qui cherche la chaine [*EOF*] et coupe le fichier �

cet endroit. Le programme aura alors la taille correcte.

Syntaxe: CUTFILE nom de fichier.

F3   Choix du port de communication. Passe du port 1 au port 2.

Cette fonction peut �tre utilis�e que si un TNC est connect�

sur le second port de communication et lorsque vous �tes

d�connect�.

SF3  Envoi du texte de connexion de PTM  on/off.

Si cette fonction est sur OFF, PTM n'enverra pas le texte suivant

lors d'une connexion:

"[PTM x.xx] - *** Hello <pr�nom> - *** Commandes: //B, //H ....."

Le fichier contenant votre message de bienvenue, WELCOME.DAT ne

sera pas envoy� non plus.

D�faut: ON

CF3  Modification de la configuration de PTM.

Indicatif, port de communication, couleur etc ...

Si les couleurs ont �t� modifi�es, vous devez relancer PTM.

AF3  Scrutation des ports s�rie.

Cette fonction ne peut �tre activ�e que si un tnc est connect� au

second port s�rie et si vous �tes d�connect�.

Le balayage des ports est d�sactiv� pendant une connexion.

Mettez MONITOR OFF sur les deux TNC si vous utilisez cette

fonction (si ON, "Com#" clignote).

F4   Ouverture ou fermeture du tampon de r�ception.

Lorsque le tampon est plein, il est remis � z�ro et le contenu

est perdu.

CF4  Remise � z�ro du tampon de r�ception.

SF4  Sauvegarde sur disque du tampon de r�ception.

AF4  Affichage du contenu du tampon de r�ception � l'�cran.

F5   Envoi d'un fichier ASCII se trouvant sur le disque.

CF5  Efface un fichier se trouvant sur le disque.

SF5  Visualiser un Fichier ASCII � l'�cran.

AF5  R�ception sur disque on/off. Le fichier ainsi captur� sera

sauvegard� dans le sous-r�pertoire \PTM\RXDIR (ou le r�pertoire

que vous aurez d�sign� lors de la configuration de PTM (ctrl F3).

Le nom du fichier est param�trable.

F6#  Envoi du tampon d'Appel # (0 � 9).

CF6  Editer le tampon d'appel.

Ex:   #1: C FC1RRJ VIA F6PRA-4

Envoie cette chaine au TNC en appuyant sur F6 puis 1.

SF6  Sauvegarde du tampon d'appel (ROUTING.BUF).

AF6  Chargement du tampon d'appel (ROUTING.BUF).

F7   Tx-texte dans l'�cran de r�ception.

Affiche le texte �mis dans l'�cran de r�ception.

AF7  D�sactive le mode crypt� mais seulement localement. Ceci doit

�tre fait �galement chez la station � laquelle vous �tes

connect�.

CF7  Envoi de <CR>  on/off.

Seulement en cours de connexion.

Cette fonction envoie un <CR> chaque n minutes. La temporisation

de d�connexion doit �tre d�sactiv�e.

Ceci permet de maintenir une liaison active m�me sans �change de

donn�es.

Ex: Connexion � un DX-cluster via un node.

Cette fonction sera d�sactiv�e � la d�connexion.

SF7  Impulsion sur le port de contr�le  on/off (LPT1 ou LPT2).

F8   Saisie tampon EN-TETE.

CF8  Vide le tampon EN-TETE.

AF8  Envoie le contenu du tampon EN-TETE.

SF8  Annule la proc�dure de capture automatique des messages.

Si PTM "voit" passer une balise signalant la pr�sence de messages

pour vous sur un BBS, par exemple, il d�bute une session de

capture automatique des messages. SHIFT-F8 permet d'annuler cette

proc�dure. SHIFT-F10 d�sactive cette fonction.

F9   Change le disque et le r�pertoire par d�faut.

CF9  Envoie un fichier de configuration au TNC (CONFIG1.TNC ou

CONFIG2.TNC). CONFIG1.TNC est envoy� au premier port de

communication, CONFIG2.TNC au deuxi�me.

Le fichier ad�quat est envoy� sur le port correspondant. Voir F3.

Ceci vous permet de modifier les param�tres de votre TNC.

Vous devez cr�er ces fichiers � l'aide d'un �diteur.

AF9  Bip d'alarme  on/off.

SF9  Visualiser "Trace Log".

Cette fonction, agit comme un buffer des stations entendues

(mheard) mais il capture l'indicatif des stations dont les

paquets contiennent votre indicatif.

. Il affiche l'heure � laquelle a �t� captur�e la trame.

. Si la trame est une balise de messages (messages pour ...) ou

une balise de fichiers (fichiers pour ...).

Dans une balise, PTM reconna�tra les mots "MAIL", "POST" ou le

terme que vous aurez choisi (voir plus haut, shift F10).

Mettez Monitor � ON dans le fichier de configuration de votre

TNC.

F10  Affiche le contenu d'un r�pertoire.

AF10 Clignotement  on/off.

PTM envoie le caract�re 255 ce qui a pour cons�quence de

provoquer un clignotement de tout ou partie du texte re�u par

votre correspondant.

Exemple:

(Alt F10) 73 cher OM.           ->    La ligne enti�re clignote.

73 (Alt F10) cher OM.           ->    Les mots "cher" et "OM"

clignotent.

73 (Alt F10) cher (ALT 10) OM.  ->    Le mot "cher" clignote.

Vous pouvez utiliser cette possibilit� dans les fichiers

WELCOME.DAT et BYE.DAT. Ins�rez le caract�re 255 avant et apr�s

le texte que vous d�sirez faire clignoter. Pour cel� tapez les

chiffres 255 en maintenant la touche ALT enfonc�e.

Ceci ne fonctionne que si votre correspondant utilise une version

PTM 4.25 ou ult�rieure sinon le caract�re 255 sera mis en valeur

par un espace.

CF10 Envoie un fichier ASCII vers l'imprimante.

SF10 Capture automatique des messages  on/off.

OFF     La capture automatique des messages est d�sactiv�e.

ON      Tous les indicatifs, y compris votre BBS local.

ON      Sauf le BBS local.

ON      Seulement le BBS local.

Dans le menu de configuration (ctrl F3), pour choisir l'une des

options ci-dessus, appuyez sur la barre d'espace.

R�cup�ration automatique de votre courrier sur un BBS. La

proc�dure est la suivante:

Lorsque PTM "voit" passer une balise contenant votre indicatif,

il affiche le message suivant:

"*** Attente n minutes - Capture automatique en cour en cours"

Un message clignotant apparait alors dans la fen�tre MAIL avec la

mention "WAIT" ou "ATTENTE".

PTM d�compte pendant n minutes (4 maxi), puis tente une connexion

avec la station qui a envoy� la balise.

Si il y parvient, il attendra le premier prompt (>) puis enverra:

"RM", (read mine).

PTM ouvre alors un fichier pour stocker le message.

Apr�s r�ception de tous les messages, il envoie KM (kill mine)

pour les effacer sur la BBS.

Finalement, au 3 �me prompt, PTM envoie "B" (Bye) et d�connecte.

La fen�tre des messages affiche alors "MAIL". Tous les messages

re�us de cette fa�on seront affich�s dans votre Mailbox avec

comme "sujet", la mention: *** SNATCHED ***, (captur�).

Dans une balise, PTM recona�tra les mots "MAIL" ou "POST" puis

cherchera la pr�sence �ventuelle de votre indicatif. Vous pouvez

remplacer les termes "MAIL" ou "POST" par "MESSAGES" etc ...

(voir les balises des BBS de type FBB).

Pour activer cette fonction de capture automatique des messages,

vous devez:

- Mettre Monitor = ON dans le fichier de configuration de votre

TNC.

- Mettre "Capture des messages" = ON dans la configuration de PTM

(ctrl F3).

ALT A   Alarme � la connexion  on/off.

ALT B   Pour envoyer des fichiers binaires en mode TRANSPARENT.

(compatible PACFILE/PACPRO).

Les fichiers re�us dans ce format seront plac�s dans RXDIR.

ALT C   Efface le contenu de la fen�tre d'�mission.

ALT D   Envoie DAYTIME au TNC.

ALT E   Edite le tampon des macro-commandes (MACRO.BUF).

\0 dans une cha�ne macro provoque un 'CR'.

\1 � \9 provoque un 'CR' dans un d�lai de 1 � 9 secondes.

Au cas o� vous souhaiteriez un d�lai plus long, reportez vous

� la table suivante (valeurs ASCII: 48 � 108 d�cimal):

\: = 10 sec.

\D = 20 sec.

\N = 30 sec.

\X = 40 sec.

\b = 50 sec.

\l = 60 sec. (d�lai le plus long).

Exemple:

#1: Merci pour tout.\0A plus tard.\073 de FC1FVW\DBye

(ces 4 cha�nes doivent �tre envoy�es avec ALT 1.)

"Merci pour tout." + CR     (pas de d�lai)

"A plus tard." + CR         (pas de d�lai)

"73 de FC1FVW" + CR         (d�lai de 20 secondes)

"Bye" + CR

ALT F   Filtrage �cran  on/off. Filtre le caract�re BELL et les lignes

vides lorsque vous �tes d�connect�. Voir FILTRAGE dans le menu

de configuration de PTM.

ALT G   LOG des connexions  on/off  (PTM.LOG).

ALT H   Affiche le texte d'aide (HELP).

Sans action sur une touche dans un d�lai de 2 minutes, PTM

retourne � l'�cran principal.

ALT I   Envoi d'une macro-commande.

ALT #   Envoi de la macro-commande # (0 - 9).

ALT J   Charge le buffer des macro-commandes (MACRO.BUF).

ALT K   Sauvegarde le buffer des macro-commandes (MACRO.BUF).

ALT L   Affiche un fichier ASCII. Voir les commentaires sur

l'installation de PTM.

ALT M   Acc�s � la Mailbox (voir d�tail des commandes ci-dessous).

Sans action sur une touche dans un d�lai de 2 minutes, PTM

retourne � l'�cran principal.

��

� Commandes internes � la MAILBOX (disponibles pour le SYSOP):

�

� TAB       Tabulation. Positionne 8 espaces.

�

� A         Abandonne la commande courante (list et read).

�

� BB        Affiche les indicatifs des BBS de type FBB �mettant des

�           balises BROADCAST.

�

� BF BBS_call    Reverse forward de bulletins compress�s choisis dans

�                la liste des balises BROADCAST (voir commande BL).

�                Utilisez cette commande pour aller chercher ces

�                messages ou bulletins sur votre BBS local.

�

�                Pour ce faire:

�

�                - Marquez les bulletins qui vous int�ressent dans la

�                  liste obtenue par la commande BL. Utilisez les

�                  TOUCHES FLECHEES de d�placement du curseur pour

�                  s�lectionner les messages qui vous int�ressent.

�                  Appuyez sur la BARRE D'ESPACE pour marquer un

�                  bulletin.

�                  Appuyez sur ENTREE pour passer � la page suivante,

�                  ou A pour abandonner.

�

�                  Vous avez la possibilit� de marquer ainsi 25

�                  messages ou bulletins � la fois.

�

� BL BBS_Call    Affiche une liste de toutes les balises BROADCAST

�                diffus�es par le BBS BBS_call.

�

� BLB BBS_Call   Affiche une liste des bulletins diffus�s dans les

�                balises BROADCAST �mises par BBS_call.

�

� BLP BBS_Call   Affiche une liste des messages personnels diffus�s

�                dans les balises BROADCAST �mises par BBS_call.

�

� BLM BBS_Call   Affiche une liste des balises BROADCAST concernant

�                les messages que vous avez re�u ou �mis sur le BBS

�                BBS_call.

�

� BLS "sujet" BBS_Call      Affiche une liste des balises BROADCAST

�                           dans lesquelles "sujet" apparait.

�

� BL> "pour call" BBS_Call  Affiche une liste des balises BROADCAST

�                           dans lesquelles  "pour call" apparait.

�                           Messages destin�s � "call".

�

� BL< "de call" BBS_Call    Affiche une liste des balises BROADCAST

�                           dans lesquelles "de call" apparait.

�                           Messages provenant de "call".

�

� BL@ "BBS" BBS_Call        Affiche une liste des balises BROADCAST

�                           dans lesquelles "@BBS" apparait.

�

� BS BBS_Call    Envoie une balise de synchronisation au BBS,

�                BBS_call.

�                Utilisez cette commande pour maintenir votre liste

�                � jour.

�

� E         Expert         Liste Expert/Novice (E/N). Liste les

�                          stations utilisant votre mailbox et le

�                          type de ligne de commande qu'elles ont

�                          choisi (longue ou r�duite).

�

� F         Forward        Quitte la mailbox et forwarde aussit�t les

�                          messages en instance. (voir Q et ESC ).

�

� F indic   Forward        Idem ci-dessus mais forwarde vers un autre

�                          indicatif que votre BBS local.

�

� H         Help           Affiche l'aide sur la mailbox.

�

� K #       Kill           Efface le message n�#.   Ex: K 13.

�

� KA        Kill All       Efface TOUS les messages de la mailbox.

�                          Utiliser avec pr�caution !

�

� KB        Kill Bull      Efface TOUS les bulletins.

�

� KM        Kill Mine      Efface vos messages.

�

� KP        Kill Pers      Efface tous les messages personnels.

�

� KAF       Kill all F     Efface tous les messages qui ont �t�

�                          forward�.

�

� KBF       Kill bul F     Efface tous les bulletins qui ont �t�

�                          forward�.

�

� KPF       Kill per F     Efface tous les messages personnels qui

�                          ont �t� forward�.

�

� L         List           Liste tous les messages.

�

� LB        List Bul       Liste les bulletins.

�

� LL #                     Liste les n derniers Messages (1 � 999 ).

�

� LM        List Mine      Liste les messages qui vous sont adress�s.

�

� LN        List New       Liste les messages nouveaux pour vous.

�

� LS chaine                Liste tous les messages contenant les

�                          caract�res de "chaine".

�

� L> call                  Liste tous les messages destin�s � call.

�

� L< call                  Liste tous les messages provenant de call.

�

� M         Mail & File    Liste le courrier et fichiers en attente

�                          pour ... (contenu de la balise des

�                          messages et fichiers en attente).

�

� PF                       Arr�t de l'imprimante pendant la lecture

�                          des messages ou bulletins.

�

� PO                       Active l'imprimante. Fonctionne avec les

�                          commandes READ et LIST.

�

� PW                       Liste le contenu du r�pertoire PSDIR.

�                          Annule le clignotement "FILE".

�

� PW DIR                   Liste le contenu d'un sous-r�pertoire de

�                          PSDIR/SUBDIR.

�

� Q / ESC = Quit           Quitte la mailbox et forwarde les messages

�                          aux heures pleines.

�

� R #       Read           Lire le message n�#.

�                          Annule le clignotement "MAIL".

�

� RM        Read Mine      Lire tous les messages qui vous sont

�                          adress�s. Annule le clignotement "MAIL".

�

� RN        Read New       Lire les messages nouveaux pour vous.

�

� RW        What RXDIR     Liste le contenu du r�pertoire RXDIR.

�                          R�pertoire contenant les fichiers d�pos�s

�                          sur votre disque (ASCII ou binaires).

�                          Annule le clignotement "FILE".

�

� RW DIR    What RXDIR     Liste le contenu d'un sous-r�pertoire de

�                          RXDIR/SUBDIR.

�

� S pseudo                 Envoie la commande SP indicatif @ BBS.

�                          Cette fonction cherche dans le fichier

�                          NAMECALL.LOG, dans le r�pertoire LOG, un

�                          enregistrement correspondant � "pseudo" et

�                          place SP call @ BBS dans la ligne de

�                          commande.

�

�                          Ex: Contenu du fichier NAMECALL.LOG:

�

�                          �������������������������������������

�                          Michel    FE6DWL @ FF6PTT.FRPA.FRA.EU

�                          Jean-Paul FC1FVW @ FF6PTT.FRPA.FRA.EU

�                          Francis   FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

�                          Kurt      OZ4ZK  @ FF6BBS.KBH.DNK.EU

�                          �������������������������������������

�

�                          La commande "S Jean-Paul" renverra ce qui

�                          suit dans la ligne de commande:

�

�                          SP FC1FVW @ FF6PTT.FRPA.FRA.EU

�

� SB        Send Bul       Envoie un bulletin pour ALL (lisible par

�                          tous).

�

� SB Subjet Send Bul       Envoie un bulletin pour ALL sur un sujet

�                          pr�cis (sujet: max. 6 car.).

�

� SB Sujet @ BBS           Forwarde un bulletin via un BBS. Le

�                          bulletin sera forward� sur le r�seau via

�                          votre BBS local.

�                          PTM cr�e un BID (n� de message).

�                          ex: $01234_F6XYZ - N� de message suivi de

�                          votre indicatif.

�

� SB Sujet@BBS $BID        Forwarde un Bulletin avec un N� de message

�                          particulier. Ex: $01234_AMSAT

�

� SP        Send           Sans indicatif, le message sera adress� �

�                          vous-m�me !

�

� SP indicatif   Send      Pour envoyer un message � une station.

�                          Ex: SP FC1FVW.

�                          Entrez le sujet du message + C/R.

�                          Tapez le message, terminez par CTRL Z +

�                          C/R.

�                          Vous pouvez joindre un fichier ASCII �

�                          votre message en tapant CTRL A + le nom du

�                          fichier � envoyer.

�

� SP Call @ BBS            Envoyer un message personnel via un BBS.

�

� SP Call @ BBS $BID       Envoyer un message personnel via un BBS

�                          avec un BID particulier.

�

� U         Users          Liste les utilisateurs de votre BBS.

�

� XH                       Aide sur les fonctions de t�l�commande.

�

� XS                       Etat des fonctions de t�l�commande.

�

� X##       HEX            Fonctions de t�l�commande en hexad�cimal.

�                          Toujours 2 digits.

�

� X###      DECIMAL        Fonction de t�l�commande en d�cimal.

�                          Toujours 3 digits.

�

� YW        What TX        Liste les fichiers disponibles dans TXDIR.

�                          Fichiers disponibles pour vos

�                          correspondants.

�

� YW Dir    What TX        Liste les fichiers disponibles dans un

�                          sous-r�pertoire de TXDIR/SUBDIR.

�

� CTRL A                   Lorsque vous exp�diez un message ou un

�                          bulletin (SP, SB), cette commande vous

�                          permet d'appeler un fichier ascii pr�sent

��                         sur votre disque (C:\rep\rep ...).

ALT N   Lorsque vous �tes d�connect�, cette commande permet d'activer

la fonction "mailbox seulement". Les stations se connectant �

vous seront automatiquement bascul�es dans votre mailbox ou

non.

Durant une connexion, cette fonction est d�sactiv�e.

Si vous �tes d�j� connect�, vous pouvez faire entrer la

station distante dans votre mailbox en pressant ces deux

touches.

ALT O   Acc�s � DOS. Pour revenir � PTM, tapez EXIT.

ALT P   Active l'imprimante. Seul le texte en r�ception peut �tre

imprim�.

ALT Q   Quitte PTM et retourne � DOS.

ALT R   R�p�te la derni�re ligne entr�e au clavier.

ALT S   Envoie le buffer de r�ception au TNC.

ALT T   Active le temporisateur de d�connexion  on/off.

ALT U   Appel de votre �diteur (celui dont vous avez d�sign� le chemin

dans le menu de configuration de PTM, CTRL-F3).

ALT V   Vide l'�cran de r�ception.

ALT W   Eteint l'�cran. Pour le r�activer, appuyez sur une touche (il

se r�active seul en cas de connexion ext�rieure).

ALT X   Surveillance de l'activit� de la mailbox  on/off.

ALT Y   YAPP (tm) transfert binaire.

EN MODE CONNECTE:

Pour envoyer ou recevoir un fichier binaire en mode

transparent. Vous devez pr�ciser si vous d�sirez:

- Utiliser (Y)app,

- ou Yapp(C).

- (R)eceive,           Recevoir un fichier.

- res(U)me,            Faire un reprise sur un fichier.

- (S)end               Envoyer un fichier.

Un fichier en r�ception sera sauvegard� sous le nom qu'il a

chez votre correspondant. Si ce fichier existe d�j� sur votre

disque, le transfert est annul�.

SEULEMENT EN MODE DECONNECTE:

Param�trage des transferts automatiques sous YAPP.

PTM connectera votre BBS local ou une station de votre choix �

une heure que vous aurez choisie.

Il capturera au plus trois fichiers, au besoin en utilisant la

fonction res(U)me (reprise).

- Indicatif pour connection automatique YAPP: Entrer

l'indicatif et �ventuellement le chemin � suivre (via).

- Le port � utiliser (1 ou 2).

- L'heure de connexion.

- 1er  fichier � "descendre" (chemin\nom de fichier).

- 2eme fichier � "descendre" (chemin\nom de fichier).

- 3eme fichier � "descendre" (chemin\nom de fichier).

- D�finir la reprise OUI ou NON (NON par d�faut).

ALT Z  Fonction "appel de l'op�rateur"  on/off.

RETOUR ARR.    Efface le caract�re situ� � gauche du curseur.

DEL            Efface le caract�re se trouvant sous le curseur.

INSERT         Passage en mode insertion  on/off.

HOME           Envoie le curseur en d�but de ligne.

END            Envoie le curseur en fin de ligne.

FLECHE GAUCHE  D�place le curseur d'un caract�re vers la gauche.

FLECHE DROITE  D�place le curseur d'un caract�re vers la droite.

FLECHE HAUT    D�filement de l'�cran RX.   Retour d'une ligne.

FLECHE BAS     D�filement de l'�cran RX.   Avance d'une ligne.

PAGE HAUT      D�filement de l'�cran RX.   Retour d'une page.

PAGE BAS       D�filement de l'�cran RX.   Avance d'une page.

Appuyez sur une touche pour annuler l'une de ces quatre

derni�res fonctions. Apr�s 2 minutes sans action sur le

clavier, PTM retourne � l'�cran principal.

ALT =          Converti [|]{\} en caract�res Danois en r�ception et

l'inverse en �mission.

Pratique si vous �tes connect� � une station utilisant

un C64 et le logiciel de packet radio Digicom.

ALT -          Place PTM en mode d�connect� (pas le TNC).

A utiliser seulement si PTM indique qu'il est connect�

alors que le TNC est d�connect�.

CTRL HOME      Bascule entre caract�res cyrilliques ou homophoniques

(caract�res latins).

Ne fonctionne que si EGAGARUS.EXE a �t� lanc� AVANT le

d�marrage de PTM).

CTRL END       Envoie ">>>" et un "CR" au TNC.

CTRL <---      Envoie "*" au TNC (autobaud rate detect).

CTRL PAGE HAUT Ouvre le buffer de capture � la connexion  on/off.

CTRL PAGE BAS  Ferme le buffer de capture � la d�connexion on/off.

Choisissez les options par d�faut dans le menu de

configuration de PTM (CTRL F3).

����������������������������������ͻ

�                                  �

�   N'UTILISEZ JAMAIS  CTRL C !!   �

�                                  �

����������������������������������ͼ

��������������������Ŀ

� UTILISATION DE PTM �

����������������������

En premier lieu, si une station se connecte � vous pour la

premi�re fois, elle doit entrer son pr�nom avant de voir appara�tre la

ligne de commandes.

Ensuite PTM envoie "*** Hello <pr�nom>".

Puis la station distante recoit votre message d'accueil contenu dans

le fichier WELCOME.DAT, similaire � CTEXT.

PTM envoie ensuite son propre texte d'accueil et signale s'il a des

messages ou des fichiers en attente pour cette station.

Deux cas sont alors possibles:

1 - Si "MAILBOX SEULEMENT" est sur ON dans votre menu de configuration

(ctrl F3), la station distante sera bascul�e dans la mailbox et

verra appara�tre une ligne de commande compl�te similaire � celle

des BBS de type FBB:

A,B,C,D,E,H,I,J,K,L,N,P,Q,R,S,U,V,W,X,Y,?

2-  Si "MAILBOX SEULEMENT" est sur OFF dans votre menu de

configuration (ctrl F3), la station distante verra appara�tre la

ligne de commande suivante:

//B    //C    //CR    //H    //I    //M

//B    PTM envoie le fichier BYE.DAT puis d�connecte.

//C    Permet d'appeler le sysop � l'aide d'un "bip" (6 fois par

minute). Le sysop peut r�pondre � cette station en appuyant sur

une touche pour stopper le "bip" (sinon elle est bascul�e

automatiquement dans la mailbox).

//CR   Passage en mode crypt�  on/off.

N�c�ssite un mot de passe identique chez les deux

correspondants (pour la cr�ation de ce mot de passe, utilisez

la commande CTRL F1). Lorsque vous envoyez cette commande �

votre correspondant, celui-ci vous renvoie "//#0123" ou un

autre nombre al�atoire. Ceci pour vous signaler que votre

commande a �t� re�ue et que le n� de mot de passe utilis� sera

0123. Ce mot de passe se trouvera dans votre liste et sera

utilis� pour chaque transaction en mode crypt�.

La totalit� du trafic en vous et votre correspondant sera

illisible par un tiers (ce qui est ill�gal en France !!). Vous

pouvez utiliser la mailbox de votre correspondant (envoi de

messages etc ...), mais ne faites pas de transfert binaire dans

ce mode ! Il y a des probl�mes !!!

Si vous envoyez un nouveau //CR � votre correspondant, il vous

renvoie "//#0000" et vous repassez en mode normal.

Le mode crypt� est annul� si vous utilisez la commande //B pour

d�connecter.

//H    Envoie le texte d'aide.

//I    Envoie un fichier contenant des infos donn�es par le sysop

(INFO.DAT).

//M    Pour entrer dans la mailbox.

������������������������������������������������������������������Ŀ

� SI "MAILBOX SEULEMENT" EST ON DANS LE MENU DE CONFIGURATION, UNE �

� STATION APPELANTE SERA IMMEDIATEMENT BASCULEE DANS LA MAILBOX.   �

� LE SYSOP PEUT SE CONNECTER DIRECTEMENT � CETTE STATION, EN       �

� PRESSANT LA TOUCHE ESC.                                          �

��������������������������������������������������������������������

Le passage de "mailbox seulement" � un trafic "normal", et

r�ciproquement, seffectue par ALT-N.

Voici ce que pourra recevoir une station si l'option "MAILBOX

SEULEMENT" est sur ON dans votre menu de configuration:

��������������������������������������������������������������������ͻ

�                                                                    �

�                    �������������������������Ŀ                     �

�                    �  Bienvenue sur FC1 XYZ  �                     �

�                    � SAVIGNY SUR ORGE JN18ES �                     �

�                    ���������������������������                     �

�                                                                    �

�   Nouvelle version de YAPP disponible dans le r�pertoire  \YAPP.   �

�                                 -                                  �

�                                                                    �

�                                                                    �

�                                                                    �

�                                                                    �

�                                                                    �

�                                                                    �

�  Vous avez 1 message en attente.                                   �

�                                                                    �

�  A,B,C,D,E,H,I,J,K,L,N,P,Q,R,S,U,V,W,X,Y,?                         �

�  OK Michel>                                                        �

�                                                                    �

�                                                                    �

��������������������������������������������������������������������ͼ

Liste des commandes disponibles dans la mailbox:

�����������������������������������������������

(COMMANDES DISPONIBLES POUR UNE STATION SE CONNECTANT A VOTRE MAILBOX).

A             = Abandon de la commande en cours.

B             = D�connexion. PTM envoie le contenu du fichier BYE.DAT

puis d�connecte.

BD Fichier    = BAYCOM (tm). Descendre un fichier depuis TXDIR.

BU Fich Dim   = BAYCOM (tm). Monter un fichier <nom> <taille>.

C             = Appelle le SYSOP (sonnerie).

COPY          = Copier un fichier de RXDIR vers TXDIR (uniquement avec

le statut de SYSOP).

CR            = Passage en mode crypt� (uniquement avec mot de passe).

D Fichier     = Descendre un fichier ASCII vers votre station.

DEL           = Effacer un fichier dans RXDIR, TXDIR or PSDIR

(uniquement avec le statut de SYSOP).

E             = Ligne de commande r�duite dans la mailbox.

H             = Help. Cette liste.

I             = Infos donn�es par le SYSOP ou infos sur la station.

Envoie le contenu du fichier INFO.DAT.

J             = Liste les stations entendues par le tnc.

K #           = Efface le message n� #.

KM            = Efface vos messages personnels.

L             = Liste les messages pour TOUS (ainsi que les votres).

LA xxx        = S�lectionne la langue utilis�e par PTM.

LB            = Liste les bulletins.

LL #          = Liste les # derniers messages.

LM            = Liste vos messages.

LN            = Liste les messages NOUVEAUX pour vous.

LO            = Liste le LOG des connexions du jour.

N  Pr�nom     = Enregistrement du pr�nom (max 20 car).

NO            = Novice. Ligne de commande compl�te dans la mailbox.

PD Fichier    = Descendre un fichier personnel depuis PSDIR

(uniquement avec mot de passe).

PK Fichier    = Effacer un fichier personnel dans PSDIR

(uniquement avec mot de passe).

PKM           = Effacer tous vos fichiers personnels dans PSDIR

(uniquement avec mot de passe).

PU            = Envoi fichier ZIP, LZH, ARC, ZOO, PAK or ARJ au SYSOP

(uniquement avec mot de passe).

PU Call       = Envoi fichier ZIP, LZH, ARC, ZOO, PAK or ARJ � CALL

(uniquement avec mot de passe).

PW            = Liste le nouveaux fichiers pour vous dans PSDIR

(uniquement avec mot de passe).

Q             = Quitter la mailbox et revenir � l'�cran principal.

RD Fichier    = Descendre un fichier depuis RXDIR

(uniquement avec le statut de SYSOP).

RM            = Lire vos messages.

RN            = Lire les messages nouveaux pour vous.

R #           = Lire le message n� #.

RW            = Liste les fichiers contenus dans RXDIR

(uniquement avec le statut de SYSOP).

SB            = Envoyer un bulletin � tous via cette BBS.

SB Sujet      = Envoyer un bulletin � tous sur un sujet (sujet max 6

car).

SB Sujet@BBS  = Envoyer un Bulletin � tous via un autre BBS.

SP            = Envoyer un message au SYSOP.

SP Call       = Envoyer un message � Call.

SP Call @ BBS = Envoyer un message personnel � Call via un BBS.

SYS           = Statut-SYSOP (uniquement avec mot de passe).

U             = Liste des utilisateurs habituels du BBS.

V             = Num�ro de version du logiciel.

WN            = Infos sur les fichiers disponibles sur le disque dur.

Envoie le contenu du fichier NEWS.DAT.

XC            = T�l�commande du second port de communication. Vous

pouvez configurer cette fonction pour travailler

uniquement avec le statut de sysop.

Pour sortir du mode t�l�commande, l'utilisateur doit

envoyer un CTRL Z ou 3 "***". Il pourra �galement

contr�ler tout �quipement connect� � l'interface

RS232.

XH            = Aide sur les fonctions de t�l�commande.

XS            = Etat des fonctions de t�l�commande.

X##           = T�l�commande en hexad�cimal - X01 a XFF.

X###          = T�l�commande en d�cimal - X001 a X255.

YD R�p \ Fich = YAPP (tm). Descendre un fichier binaire vers votre

station.

YU            = YAPP (tm). Monter un fichier binaire vers cette

station.

YW R�p \ Fich = Lister les fichier disponibles sur le disque dur.

?n            = Aide sur le groupe de commandes dont le nom commence

par "n".

Vous pouvez �galement utiliser le format PACFILE pour charger

des fichiers ASCII dans la mailbox (ALT B).

ATTENTION: Si le temporisateur de d�connexion est actif, pendant que

vous tapez votre message, vous ne recevrez rien de votre

correspondant et risquez d'�tre d�connect� au bout de 10

minutes.

Les messages sont sauvegard�s sous le nom ######TS.MSG (n� de

000001 � 099999) et sont conserv�s dans le sous-r�pertoire MAIL.

������������������������������Ŀ

� SOUS-REPERTOIRES ET FICHIERS �

��������������������������������

SOUS-REPERTOIRES.

����������������

PTM �������� RXDIR

��� TXDIR

��� MAIL       PTM cr�e ces 5 sous-r�pertoires par d�faut.

��� PSDIR

��� LOG

FICHIERS.

��������

PTMxxxFR.DOC  Ce fichier.

PTMxxxDK.DOC  Idem mais en Danois, etc ...

READMEUS.xxx  Nouveaut�s dans cette version de PTM.

PTM.EXE       Le logiciel.

PTMSPEAK.FRA  Fichier ascii contenant les chaines de caract�res en

Fran�ais n�c�ssaires � PTM.EXE.

PTMSPEAK.xxx  Fichier ascii contenant les chaines de caract�res

n�c�ssaires � PTM.EXE pour s'exprimer dans la langue

xxx.

DO_SPEAK.BAT  G�n�re les fichiers PTMSPEAK.BEL, PTMSPEAK.LUX et

PTMSPEAK.�ST.

CONVMAIL.EXE  Pour convertir les anciens messages (versions 5.17 ou

ult�rieures).

BBS_Call.LST - Contient la liste des en-t�tes de messages �mis par

BBS_call.

BBS_Call.NUM - Contient le num�ro du dernier message diffus� dans la

liste de BBS_call.

BBS_Call.IDX - Contient le plus grand num�ro de message re�u du BBS.

LZHUF.EXE     Ce fichier est utlis� par PTM pour le d�sarchivage

automatique des bulletins BROADCAST. Il doit �tre plac�

dans le r�pertoire MAIL (ou celui que vous avez choisi

pour placer les messages de votre mailbox).

EGAGARUS.EXE  Driver d'�cran EGA/VGA pour l'utilisation des caract�res

cyrilliques (� lancer avant PTM.EXE).

PTM.CNF       Fichier de configuration de PTM. Ne cr�ez pas ce fichier

vous-m�me, PTM s'en charge !  Vous devez supprimer ce

fichier avant d'installer une nouvelle version de PTM.

PTM.LOG       Fichier du log. PTM cr�e ce fichier. Il doit se trouver

dans le r�pertoire LOG.

07021991.LOG  Fichier du log. journalier. PTM cr�e ce fichier. Il doit

se trouver dans le r�pertoire LOG.

Nom de fichier sous la forme jjmmaaaa.LOG.

NAME.LOG      Fichier r�pertoriant les utilisateurs de votre station.

PTM cr�e ce fichier. Il doit se trouver dans le

r�pertoire LOG.

NAMECALL.LOG  Fichier r�pertoriant vos destinataires habituels.

Ce fichier doit �tre cr�e avec un �diteur et se trouver

dans le r�pertoire LOG.

EXPERT.LOG    Fichier r�pertoriant les stations Expert/Novice. PTM

cr�e ce fichier. Il doit se trouver dans le r�pertoire

LOG.

LANGUAGE.LOG  Fichier r�pertoriant les indicatifs et le langage

utilis� par les usagers de la mailbox. Il doit se

trouver dans le r�pertoire LOG.

START1.TNC    Sera envoy� au TNC / port 1 au d�marrage de PTM.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

START2.TNC    Sera envoy� au TNC / port 2 au d�marrage de PTM.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

STOP1.TNC     Sera envoy� au TNC / port 1 � la sortie de PTM.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

STOP2.TNC     Sera envoy� au TNC / port 2 � la sortie de PTM.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

BUSY1.TNC     Sera envoy� au TNC / port 1 � la connexion sur le

port 2.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

BUSY2.TNC     Sera envoy� au TNC / port 2 � la connexion sur le

port 1.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

NOTBUSY1.TNC  Sera envoy� au TNC / port 1 � la d�connexion sur le

port 2.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

NOTBUSY2.TNC  Sera envoy� au TNC / port 2 � la d�connexion sur le

port 1.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

REINIT1.TNC   Sera envoy� au TNC via le port 1 � la d�connexion  si la

commande X a �t� utilis�e dans la mailbox.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

REINIT2.TNC   Sera envoy� au TNC via le port 2 � la d�connexion  si la

commande X a �t� utilis�e dans la mailbox.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

CONFIG1.TNC   Fichier de configuration pour le TNC / port 1.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

CONFIG2.TNC   Fichier de configuration pour le TNC / port 2.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

NEWS.DAT      Fichier contenant les "nouvelles" donn�es par le sysop.

Commande WN de la mailbox. Cr�ez ce fichier avec un

�diteur.

WELCOME.DAT   Fichier contenant le message d'accueil.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

INFO.DAT      Infos fournies par le sysop. Commande I de la mailbox.

Cr�ez ce fichier avec un �diteur.

FHELP.DAT     Fichier d'aide sur toutes les fonctions de t�l�commande.

F0.DAT        Courte description des fonctions  X01 or X001.

F1.DAT        "                  "              X02 or X002

F2.DAT        "                  "              X04 or X004

F3.DAT        "                  "              X08 or X008

F4.DAT        "                  "              X10 or X016

F5.DAT        "                  "              X20 or X032

F6.DAT        "                  "              X40 or X064

F7.DAT        "                  "              X80 or X128

STATUS1L.DAT  Statut sur ERROR     = LOW

STATUS1H.DAT  Statut sur ERROR     = HIGH

STATUS2L.DAT  Statut sur SELECT    = LOW

STATUS2H.DAT  Statut sur SELECT    = HIGH

STATUS3L.DAT  Statut sur PAPER OUT = LOW

STATUS3H.DAT  Statut sur PAPER OUT = HIGH

STATUS4L.DAT  Statut sur BUSY      = LOW

STATUS4H.DAT  Statut sur BUSY      = HIGH

Cr�ez ces fichiers avec un �diteur.

ROUTING.BUF   Fichier des routes. NE PAS CREER CE FICHIER AVEC UN

EDITEUR. Il est cr�� par PTM.

MACRO.BUF     Fichiers des macros. NE PAS CREER CE FICHIER AVEC UN

EDITEUR. Il est cr�� par PTM.

######TS.MSG  Fichier des messages dans le r�pertoire MAIL.

MSGINDEX.PTM  R�pertorie les N� de messages utilis�s par PTM. Il se

trouve dans le r�pertoire MAIL.

Ex: 000123  -  Toujours 6 caract�res.

Vous pouvez cr�er ce fichier avec un �diteur si vous le

d�sirez.

BIDCHECK.PTM  Contient tous les n� de BID re�us par forward. PTM cr�e

ce fichier dans le r�pertoire MAIL.

BBS_Call.LST  Contient la liste des en-t�tes de messages �mis par le

BBS call.

BBS_Call.NUM  Contient le num�ro du dernier message diffus� dans la

liste de call.

BBS_Call.IDX  Contient le plus grand num�ro de message re�u du BBS.

##CALL.LZH    Fichier personnel dans PSDIR. Ex: 01F6DWL.LZH.

CALL.PSW      Fichier "mot de passe" pour CALL.

Utilisez CTRL F1 pour cr�er ce fichier.

Il est cr��, avec pour nom, votre indicatif. Ex:

FC1FVW.PSW.

Renommez ce fichier du nom de votre correspondant (sur

votre syst�me) et exp�diez lui une copie. D�s lors, vous

et votre destinataire pouvez utiliser les commandes

�tendues de la MAILBOX. La m�me table sera utilis�e en

mode crypt�.

CONNECT.LOG   Cr�ez ce fichier dans le r�pertoire LOG. Seules les

stations figurant dans ce fichier pourront �tre

connect�es.

Ex: FE6DWL

FC1RRJ

etc ...

NOCON.LOG     Idem ci-dessus pour les stations ne devant pas �tre

connect�es.

SIZE_CUT.LZH  Package de fichiers pour les utilisateurs de BAYCOM

(tm).

SIZEFILE.DOC

SIZEFILE.EXE

CUTFILE.DOC

CUTFILE.EXE

LIST.COM      Un excellent logiciel d'�dition (ALT L).

NE.COM        Editeur. N'importe quel �diteur peut �tre utilis�

(ALT U).

COMMENTAIRES DANS LES FICHIERS DE CONFIGURATION DES TNC.

�������������������������������������������������������

Vous pouvez entrer des commentaires dans les fichiers de

configuration des TNC. CONFIG1.TNC, START1.TNC, STOP1.TNC, etc ...

Pour cel� placez un ";" en d�but de ligne.

Exemple, le fichier START1.TNC:

;Fichier de configuration pour le TNC2.

;

;D�sactive la PMS du TNC.

PMS OFF

;

;Indicatif de la station.

MYcall FC1YYY

;

;Indicatif de la PMS du TNC.

MYPcall FC1YYY-1

;

;Fin du fichier de configuration.

JE VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE PLAISIR A UTILISER CE LOGICIEL.

QRV 433.700 - 144.625 - 29.250 MHz

Ma BBS locale  -  @ OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

PTM est mis � jour r�guli�rement. Chargez les nouvelles versions sur:

Phone BBS - ABC-Klubbens BBS.

Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 -

EggNet 97:9451/14

Tel. +45 32961764 N81 300 � 14400 Bauds

ou

Phone BBS - The Ham Spirit.

Fidonet 2:230/87 - HamNet 12:210/101

Tel. +45 86933477 N81 300 � 14400 Bauds

ou

Envoyez moi une disquette format�e accompagn�e de 3 IRC � l'adresse

suivante:

Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK-2620 Albertslund,

Danemark.

T�l�phone: +45 42646962 seulement entre 17h � 18h et 19h � 20h.

Prenez rendez-vous pour effectuer un t�l�chargement.

Modem - N81 300 � 2400 Baud V.42bis/MNP5

73 de OZ4ZK.

�����������

������������Ŀ

�  ANNEXE 1  �

��������������

Caract�res Cyrillique - Russe.

�����������������������������

~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (

`   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   !

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Caract�res cyrilliques - Autres.

�������������������������������

~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   ?

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   /

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Clavier Am�ricain.

�����������������

~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |

q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "

a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '

Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?

z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /

������������Ŀ

�  ANNEXE 2  �

��������������

�������������������������������������Ŀ

�  Exemples de configurations de TNC  �

���������������������������������������

Utilisables pour les TNC suivants:

TNC2c, PK232, PK88, KAM 2.85, KAM 5.02, TELEREADER TNC-241.

---------------------------------

TNC2c - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

---------------------------------

3rdparty ON

8bitconv ON

ADrdisp  ON

AMonth   ON

ASyrxovr 0

AUtolf   OFF

AWlen    8

Ax25l2v2 ON

AXDelay  0

AXHang   0

BBfailed 0

BBSmsgs  ON

Beacon   EVERY 0

BKondel  ON

BReak    ON

BText    OZ4ZK - KURT - ALBERTSLUND - JO65CJ  .

BUdlist  OFF

CANline  $18

CANPac   $19

CBell    ON

CHeck    30

CLKadj   0

CMdtime  1

CMSg     ON

CMSGDisc OFF

COMmand  $03

CONMode  CONVERSE

CONOk    ON

CONPerm  OFF

CONStamp ON

CPactime OFF

CR       ON

CRAfter  ON

CText    PTM is running  .

DAYUsa   OFF

DELete   OFF

DIGipeat ON

DIGISent 263

DWait    0

Echo     OFF

EScape   OFF

Flow     OFF

FRack    8

FUlldup  OFF

HEaderli ON

HEALled  OFF

HId      ON

HOMebbs  OZ6BBS

HOvrerr  1

HUndrerr 0

KILONFWD ON

KISs     OFF

LCAlls

LCok     ON

LCStream ON

LFadd    OFF

LFIgnore ON

LOGonmsg ON

MAll     ON

MAXframe 4

MCOM     OFF

MCon     OFF

MFilter  $07,$2A

Monitor  OFF

MRpt     ON

MSGHdr   ON

MStamp   ON

MYAlias  OZ4ZK-1

MYcall   OZ4ZK

MYPcall  OZ4ZK-8

NEwmode  ON

NOmode   OFF

NUcr     OFF

NULf     OFF

NULLs    0

Paclen   128

PACTime  AFTER 10

PARity   0

PASs     $0A

PASSAll  OFF

PErsist  48

PMs      OFF

PIdcheck OFF

PPersist ON

RCVDFrmr 0

RCVDIfra 0

RCVDRej  0

RCVDSabm 0

REDispla $12

RESptime 5

REtry    10

RXblock  OFF

RXCount  0

RXErrors 0

Screenln 0

SEndpac  $0D

SENTFrmr 0

SENTIfra 0

SENTRej  0

SLottime 10

STArt    $00

STATus   $00

STExt    OZ4ZK - TNC2c - Mailbox  .

STOp     $00

STREAMCa OFF

STREAMDb OFF

STReamsw $00

TRACe    OFF

TRFlow   OFF

TRIes    0

TXCount  0

TXdelay  30

TXFlow   OFF

TXQovflw 0

TXTmo    0

TXUifram ON

Unproto  PTM

USers    1

Xflow    OFF

XMitok   ON

XOff     $00

XON      $00

RESTART

-------------------------------

TNC2c - START1.TNC / START2.TNC

-------------------------------

PMs OFF

MYcall OZ4ZK

MYPcall OZ4ZK-8

CText PTM is running

CMSGDisc OFF

Mon ON

-----------------------------

TNC2c - STOP1.TNC / STOP2.TNC

-----------------------------

Mon OFF

CMSGDisc OFF

CText Not QRV Now!

STExt OZ4ZK - TNC2c - Mailbox

MYPcall OZ4ZK

MYcall OZ4ZK-8

PMS ON

-----------------------------

TNC2c - BUSY1.TNC / BUSY2.TNC

-----------------------------

Mon OFF

CText Busy on other port - call later

CMSGDisc ON

-----------------------------------

TNC2c - NOTBUSY1.TNC / NOTBUSY2.TNC

-----------------------------------

CText PTM is running

CMSGDisc OFF

Mon ON

---------------------------------

PK-88 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

---------------------------------

3Rdparty  ON

8Bitconv  ON

ACKprior  OFF

ACRDisp   0

ACRPack   ON

AFilter   OFF

ALFDisp   OFF

ALFPack   OFF

AUTOBaud  ON

AWlen     8

Ax25l2v2  ON

AXDelay   0 (00 msec.)

AXHang    0 (000 msec.)

BBSmsgs   OFF

Beacon    EVERY 0 (00 sec.)

BKondel   OFF

BText     QTH JO65HO Copenhagen, Name Henrik. 20w GP.

CANline   $18 (CTRL-X)

CANPac    $19 (CTRL-Y)

CASedisp  0 (as is)

CBell     OFF

CFrom     no NOCALL, PK232, PK88

CHCall    OFF

CHDouble  OFF

CHeck     30 (300 sec.)

CHSwitch  35

CLKadj    0

CMdtime   10 (1000 msec.)

CMSg      ON

COMmand   $03 (CTRL-C)

CONMode   CONVERSE

CONPerm   OFF

CONStamp  ON

CPactime  OFF

CText     .

CUstom    $6A15

DAYStamp  ON

DELete    OFF

DFrom     no NOCALL

DWait     16 (160 msec.)

Echo      OFF

EScape    OFF

Flow      OFF

FRack     5 (5 sec.)

FREe      19040

FUlldup   OFF

HBaud     1200

HEAderln  OFF

HId       OFF

HOMebbs   OZ6BBS

ILfpack   OFF

KILONFWD  ON

LAstmsg   0

LIte      OFF

MAildrop  ON

MAXframe  4

MBEll     OFF

MBx       none

MCon      0 (none)

MDigi     OFF

MDMon     OFF

MDPrompt  Enter message, ^Z (CTRL-Z) to end

MFIlter   $07,$2A

MFrom     all

MId       0 (00 sec.)

MMsg      ON

Monitor   4

MProto    OFF

MRpt      ON

MStamp    OFF

MTExt     Welcome to my AEA PK-88 maildrop.

Type H for help.

MTo       none

MXmit     OFF

MYAlias   OZ1FER-2

MYcall    OZ1FER

MYMail    OZ1FER-8

NEwmode   ON

NOmode    OFF

NUCr      OFF

NULf      OFF

NULLs     0

PACLen    128

PACTime   AFTER 10 (1000 msec.)

PARity    0 (none)

PASs      $16 (CTRL-V)

PASSAll   OFF

PErsist   63

PPersist  ON

REDispla  $12 (CTRL-R)

RELink    OFF

RESptime  0 (000 msec.)

REtry     15

SEndpac   $0D (CTRL-M)

SLottime  30 (300 msec.)

SQuelch   OFF

STArt     $00

STOp      $00

TBaud     9600

TIme      $14 (CTRL-T)

TOne      3 (1200/2200 eq)

TRACe     OFF

TRFlow    OFF

TRIes     0

TXdelay   30 (300 msec.)

TXFlow    OFF

Unproto   PTM

USers     1

WHYnot    OFF

XFlow     OFF

XMITOk    ON

XOff      $00

XON       $00

-------------------------------

PK-88 - START1.TNC / START2.TNC

-------------------------------

MAildrop OFF

CUstom $6A15

MDMmon OFF

3Rdparty ON

MYcall OZ1FER

MYMail OZ1FER-8

CText .

Becon EVERY 0

USers 1

Unproto PTM

Monito 4

-----------------------------

PK-88 - STOP1.TNC / STOP2.TNC

-----------------------------

Monito 0

MAildrop ON

MYcall OZ1FER-8

MYMail OZ1FER

CText Not qrv right now. Drop msg. in my maildrop.

USers 10

3Rdparty ON

MDMon OFF

CUstom $6A15

--------------------------------

PK-232 CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

--------------------------------

MONITOR  NO

UNPROTO  PTM

3RDPARTY ON

8BITCONV ON

ACKPRIOR OFF

ACRDISP  0

ACRPACK  ON

ACRRTTY  71

ADELAY   4 (40 msec.)

AFILTER  OFF

ALFDISP  OFF

ALFPACK  OFF

AUDELAY  0 (00 msec.)

AWLEN    8

AX25L2V2 ON

AXDELAY  0 (00 msec.)

AXHANG   0 (000 msec.)

BBSMSGS  OFF

BEACON   EVERY 0 (00 sec.)

BITINV   $00

BKONDEL  OFF

BTEXT

CANLINE  $18 (CTRL-X)

CANPAC   $19 (CTRL-Y)

CASEDISP 0 (as is)

CBELL    OFF

CCITT    ON

CFROM    no NOCALL

CHCALL   OFF

CHDOUBLE OFF

CHECK    18 (180 sec.)

CHSWITCH $00

CMDTIME  1 (100 msec.)

CMSG     ON

CODE     0 (International)

COMMAND  $03 (CTRL-C)

CONMODE  CONVERSE

CONPERM  OFF

CONSTAMP ON

CPACTIME OFF

CRADD    OFF

CTEXT

CUSTOM   $0016

CWID     $06 (CTRL-F)

DAYSTAMP ON

DCDCONN  OFF

DIGI     OFF

DELETE   OFF

DFROM    no NOCALL

DIDDLE   OFF

DWAIT    8 (80 msec.)

EAS      ON

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

FAXNEG   OFF

FLOW     OFF

FRACK    4 (4 sec.)

FSPEED   2 (120)

FULLDUP  OFF

GRAPHICS 1 (960 dots)

HBAUD    1200

HEADERLN ON

HEREIS   $02 (CTRL-B)

HID      OFF

ILFPACK  ON

LEFTRITE ON

MAILDROP OFF

MARSDISP OFF

MAXFRAME 4

MBELL    OFF

MBX      none

MCON     0 (none)

MDIGI    OFF

MDMON    OFF

MDPROMPT Enter Message, ^Z(CTRL  Z) to End >

MFILTER  $00

MFROM    no NOCALL

MID      0 (00 sec.)

MONITOR  4 (UA DM C D I UI)

MPROTO   ON

MRPT     ON

MSTAMP   OFF

MSPEED   20

MTO      no NOCALL

MWEIGHT  10

MYALIAS

MYCALL

MYALTCAL

MYIDENT

MYSELCAL

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NUCR     OFF

NULF     OFF

NULLS    0

PACLEN   234

PACTIME  AFTER 4 (400 msec.)

PARITY   0 (none)

PASS     $16 (CTRL-V)

PASSALL  OFF

RECEIVE  $04 (CTRL-D)

REDISPLA $12 (CTRL-R)

RELINK   OFF

RESPTIME 5 (500 msec.)

RETRY    6

SENDPAC  $0D (CTRL-M)

SQUELCH  OFF

START    $00

STOP     $00

TBAUD

TIME     $14 (CTRL-T)

TRACE    OFF

TRFLOW   OFF

TXDELAY  35 (350 msec.)

TXFLOW   OFF

USERS    1

VHF      ON

WHYNOT   OFF

WIDESHFT ON

XFLOW    OFF

XMITOK   ON

XOFF     $00

XON      $00

MONITOR  2

RESTART

------------------------------------

KAM 2.85 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

------------------------------------

8BITCONV ON

ASCBAUD  110

ALIAS    OFF/OFF

AX25L2V2 ON/ON

ABAUD    9600

AUTOCR   72

AUTOLF   OFF

AUTOSTRT OFF

AXDELAY  0

AXHANG   0

BEACON   EVERY 0/EVERY 0

BBSMSGS  OFF

BKONDEL  OFF

BTEXT    KANTRONICS ALL MODE COMMUNICATOR VERSION 2.85

BUDLIST  OFF/OFF

BUDCALLS NONE

CANLINE  $18

CANPAC   $19

CCITT    ON

CHECK    0/20

CMDTIME  1

CMSG     DISC/ON

COMMAND  $03

CONLIST  OFF/OFF

CONMODE  CONVERS

CONOK    ON

CPACTIME OFF

CR       ON

CRADD    OFF

CRLFSUP  OFF

CSTAMP   ON

CTEXT    PTM is running

CWBAND   200

CWSPEED  10

CWTONE   750

DAYTWEAK 8

DAYUSA   OFF

DBLDISC  OFF

DELETE   $08

DIDDLE   OFF

DIGIPEAT OFF/OFF

DWAIT    16/16

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

EXCARDET OFF/OFF

EXTMODEM OFF

FLOW     OFF

FILTER   OFF

FRACK    4/4

FSKINV   OFF

FULLDUP  OFF

GATEWAY  OFF

HBAUD    300/1200

HEADERLN ON

HID      OFF/OFF

INVERT   OFF

KISSMODE OFF

KNTIMER  5

LCOK     ON

LCRTTY   OFF

LCSTREAM ON

LFADD    OFF

LLIST    OFF

LOWTONES ON

MONITOR  OFF/ON

MALL     OFF/ON

MARK     1600

MAXFRAME 4/4

MAXUSERS 0

MBEACON  OFF/OFF

MCON     OFF/OFF

MCOM     ON/ON

MISSCHAR $20

MORSE

CODE     TX      RX         CODE     TX      RX

**--    $00    $00          *-*-    $2A(*) $4141(AA)

---*    $00    $00          ----    $00    $00

***-*   $21(!) $534E(SN)    **-**   $00    $00

**-*-   $00    $00          **--*   $00    $00

*-***   $25(%) $4153(AS)    *-**-   $00    $00

*-*-*   $2B(+) $4152(AR)    *-*--   $00    $00

*--**   $00    $00          *--*-   $00    $00

*---*   $00    $00          -**-*   $2F(/) $2F(/)

-**--   $00    $00          -*-**   $00    $00

-*-*-   $26(&) $4B41(KA)    -*--*   $28(() $28(()

-*---   $00    $00          --**-   $00    $00

--*-*   $00    $00          --*--   $00    $00

---*-   $00    $00          ***-*-  $23(#) $534B(SK)

*-***-  $00    $00

MRESP    OFF/OFF

MRPT     ON/ON

MSTAMP   OFF

MYCALL   OZ6PU/OZ6PU

MYALIAS  6PU/6PU

MYNODE   OZ6PU-1

MYPBBS   OZ6PU-8

MYGATE   OZ6PU-9

MYSELCAL OZPU

NDMON    OFF

NDWILD   ON

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NTEXT

* Located J O 6 5 H P *

* Keyboard O Z 6 P U  *

* P B B S  O Z 6 P U-8*

* Other SSIDs is NODE *

NUCR     0

NULF     0

NUMNODES 2

PACLEN   128/128

PACTIME  AFTER 4

PARITY   4

PASS     $16

PASSALL  OFF/OFF

PBBS     16

PBMON    ON

PBPERSON OFF

PERSIST  255/255

PID      OFF/OFF

PMODE    NONE

PROSIGN  $5C

PORT     VHF

PTEXT

[Kantronics All Mode KAM]

*** Personal Mailbox ***

*** Mail til 3. mand ***

*** er tilladt her!! ***

RBAUD    50

REDISPLA $12

RELINK   OFF/OFF

RESPTIME 5/5

RETRY    0/6

RING     OFF

RNRTIME  6

SCREENL  0

SENDPAC  $0D

SHIFT    MODEM

SLOTTIME 5/10

SPACE    1800

START    $00

STATSHRT ON

STOP     $00

STREAMSW $7F/$60

STREAMCA OFF

STREAMDB OFF

STREAMEV OFF

SUPLIST  BOTH

SUPCALLS CTP,MBX,MAIL,CQ,BAKE,BEACON

TRACE    OFF

TRFLOW   OFF

TRIES    0

TXDELAY  35/35

TXDAMTOR 5

TXFLOW   OFF

UNPROTO  HF/PTM

USERS    0/1

USOS     ON

WTEXT    This is OZ6PU jo65hp Copenhagen Denmark!

XFLOW    OFF

XMITECHO OFF

XOFF     $00

XON      $00

------------------------------------

KAM 5.02 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

------------------------------------

8BITCONV ON

ASCBAUD  110

ARQBBS   OFF

ARQID    9

ARQTIME  2

AX25L2V2 ON/ON

ABAUD    9600

AUTOCR   79

AUTOLF   OFF

AUTOSTRT OFF

AXDELAY  0

AXHANG   0

BEACON   EVERY 0/EVERY 30

BKONDEL  OFF

BTEXT

BUDLIST  OFF/OFF

BUDCALLS NONE

CANLINE  $18

CANPAC   $19

CCITT    ON

CD       SOFTWARE/SOFTWARE

CHECK    30/30

CMDTIME  1

CMSG     OFF/OFF

COMMAND  $03

CONLIST  OFF/OFF

CONMODE  CONVERS

CONOK    ON

CPACTIME OFF

CR       ON

CRADD    OFF

CRSUP    OFF/OFF

CSTAMP   OFF

CTEXT

CWBAND   200

CWID     EVERY 0/EVERY 0

CWPTT    OFF

CWSPEED  25

CWTONE   750

DAYTIME  26-05-92  12:14:40

DAYTWEAK 8

DAYUSA   OFF

DBLDISC  OFF

DELETE   $08

DIDDLE   ON

DIGIPEAT ON/ON

DWAIT    10/2

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

EXTMODEM OFF

FLOW     OFF

FILTER   ON

FRACK    3/3

FSKINV   OFF

FULLDUP  OFF

HBAUD    300/1200

HEADERLN OFF

HID      OFF/OFF

INTFACE  TERMINAL

INVERT   OFF

KNTIMER  5

KNXCON   OFF

LCOK     ON

LCRTTY   OFF

LCSTREAM ON

LFADD    OFF/OFF

LFSUP    OFF/OFF

LLIST    OFF

LOWTONES OFF

MONITOR  ON/ON

MALL     ON/ON

MARK     1600

MAXFRAME 2/4

MAXUSERS

MBEACON  ON/ON

MCON     OFF/OFF

MCOM     OFF/OFF

MISSCHAR $20

MYALIAS

MYAUTOST

MYNODE

MYPBBS

MYREMOTE

MYGATE

MYGROUP

MYSELCAL

NAVERR   5

NAVMSG   ALL

NAVSTA   NONE

NDWILD   OFF

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NTEXT

NUCR     0

NULF     0

NUMNODES

PACLEN   128/0

PACTIME  AFTER 5

PARITY   4

PASS     $16

PASSALL  OFF/OFF

PBBS

PBHEADER ON

PBLO     OLD FIXED

PBPERSON OFF

PERSIST  255/255

PID      OFF/OFF

PMODE    NONE

PORT     VHF

POSTKEY  12

PREKEY   12

PROSIGN  $5C

PTEXT

RBAUD    45

REDISPLA $12

RELINK   OFF/OFF

REPHASE  ON

RESPTIME 5/3

RETRY    15/15

RING     OFF

RNRTIME  0

RTEXT

SCREENL  0

SENDPAC  $0D

SHIFT    170

SLOTTIME 10/5

SPACE    1800

START    $00

STATSHRT ON

STOP     $00

STREAMSW $00/$00

STREAMCA OFF

STREAMEV OFF

SUPLIST  OFF

SUPCALLS NONE

SWP      25,8,75/17,17,108

TRACE    OFF

TRFLOW   OFF

TRIES    0

TXDELAY  50/30

TXDAMTOR 5

TXDFEC   0

TXFLOW   OFF

UNPROTO  CQ/CQ

USERS    1/1

USOS     ON

WTEXT

XFLOW    OFF

XMITECHO ON

XMITOK   ON/ON

XOFF     $00

XON      $00

----------------------------------------------

TELEREADER TNC-241 - CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC

----------------------------------------------

8BITCONV ON

AX25L2V2 ON

ABAUD    9600

AFC      OFF

ASYRXOVR 0

AUTOLF   OFF

AWLEN    8

AXDELAY  0

AXHANG   0

BEACON   EVERY 0

BBFAILED 0

BBSMSGS  OFF

BKONDEL  ON

BTEXT    *** Gold-Coast LABRADOR 4215 * new software PTM-5.21 for test ***

BUDLIST  OFF

CBELL    ON

CBUZZ    3

CONPERM  OFF

CHECK    30

CMDTIME  1

CMSG     ON

CMSGDISC OFF

CPACTIME OFF

CR       ON

CTEXT Hi, This is Art at Labrador. PMS is on VK4GO-2.

CANLINE  $18

COMMAND  $03

CANPAC   $19

CONOK    ON

CONMODE  CONVERSE

CONSTAMP OFF

DISCONE  ON

DAYSTAMP ON

DAYUSA   OFF

DELETE   OFF

DELETEDB ON

DWAIT    16

DIGIPEAT ON

DIGISENT 0

DTEXT    ** Thanks for calling CUL 73 ** ART **

ECHO     OFF

ESCAPE   OFF

FLOW     OFF

FLOVER   0

FRACK    3

FULLDUP  OFF

HBAUD    1200

HEADERLN ON

HEALLED  OFF

HID      ON

HOVRERR  0

HUNDRERR 0

KNJ      OFF

LCOK     ON

LFADD    OFF

LFIGNORE OFF

LCALLS

LCSTREAM ON

LOOP     OFF

MONITOR  ON

MBOD     ON

MAIL     ON

MALL     ON

MCON     OFF

MEM      OFF

MFILTER  $00

MRPT     ON

MSTAMP   OFF

MRCALL

MTCALL

MTEXT

MTR      OFF

MMUI     OFF

MYCALL   VK4GO

MYALIAS

MYMCALL  VK4GO-2

MAXFRAME 4

MCOM     OFF

MNET     OFF

MODE     FSK

NEWMODE  ON

NOMODE   OFF

NUCR     OFF

NULF     OFF

NULLS    0

PACLEN   255

PARITY   0

PASS     $16

PASSALL  OFF

PACTIME  AFTER 10

PERSIST  63

PPERSIST OFF

RADIO    2

RCVDFRMR 0

RCVDIFRA 0

RCVDREJ  0

RCVDSABM 0

RETRY    3

REDISPLA $12

RELINK   OFF

RESPTIME 250

ROUTE    ON

RSFLOW   ON

RXBLOCK  OFF

RXCOUNT  0

RXERRORS 0

SCREENLN 0

SENDPAC  $0D

SENTFRMR 0

SENTIFRA 0

SENTREJ  0

SLOTTIME 10

SOFTDCD  OFF

SQUELCH  OFF

START    $00

STOP     $00

STREAMSW $00

STREAMCA OFF

STREAMDB OFF

TIME     $14

TOUT     30

TRFLOW   OFF

TRIES    0

TRACE    OFF

TXCOUNT  235

TXDELAY  50

TXFLOW   OFF

TXQOVFLW 0

TXTMO    0

TXUIFRAM ON

UNPROTO  PTM

USERS    1

X16      OFF

XFLOW    OFF

XMITOK   ON

XOFF     $00

XON      $00